Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

ZMENY A DOPLNKY č. 1 ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY OBCE  PTIČIE

október 2009

Obstarávateľ				:	Obec Ptičie

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:

- urbanizmus			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

- doprava			:	Ing. Milan Kolesár

- vodné hospodárstvo		:	Ing. Vladimír Molčan

- energetika, telekomunikácie	:	Ing. Juraj Jochmann

- vyhodnotenie dôsledkov

stavebných zámerov

a iných návrhov

na  poľnohospodárskej pôde	:	Zuzka Krátka

OBSAH:

TEXTOVÁ ČASŤ:

- sprievodná správa

- vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely

územia obce

- návrh záväznej časti

GRAFICKÁ ČASŤ:

1. komplexný výkres funkčného využitia katastrálneho územia obce a krajinno-

ekologických opatrení							1:10 000

2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia

a verejného dopravného vybavenia územia obce				1:2 000

3. výkres verejného technického vybavenia územia obce

– vodné hospodárstvo							1:2 000

4. výkres verejného technického vybavenia územia obce

- energetika									1:2 000

5. vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely

územia obce									1:2000

6. výkres širších vzťahov							1:50 000

7. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia a

verejného dopravného vybavenia územia  - zábavný park „Vtáčie údolie“	1:10 000

8. výkres verejného technického vybavenia územia – zábavný park „Vtáčie

údolie“									1:10 000

9. vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely

a výkres záberu LP územia zábavného parku „Vtáčie údolie“			1:10 000

Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

ZMENY A DOPLNKY č.1.  ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY OBCE PTIČIE

TEXTOVÁ ČASŤ

SPRIEVODNÁ SPRÁVA

október 2009

Obstarávateľ				:	Obec Ptičie

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:

- urbanizmus			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

- doprava			:	Ing. Milan Kolesár

- vodné hospodárstvo		:	Ing. Vladimír Molčan

- energetika, telekomunikácie	:	Ing. Juraj Jochmann

- vyhodnotenie dôsledkov

stavebných zámerov

a iných návrhov

na  poľnohospodárskej pôde	:	Zuzka Krátka

OBSAH:

- ÚVOD										4

- POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV ÚPN VÚC PREŠOVSKÉHO KRAJA							4

- NÁVRH URBANISTICKÉHO RIEŠENIA					7

- NÁVRH RIEŠENIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY				9

- OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA					21

- OCHRANA PRÍRODY A KRAJINY, EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA		21

- OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA					24

- ÚVOD

Obec Ptičie má spracovaný Územný plán zóny (ÚPN-Z) obce, ktorý bol schválený Obecným zastupiteľstvom v roku 2000 a v  roku 2006 bol preskúmaný v zmysle §30 stavebného zákona. Vzhľadom na to, že na k.ú. obce Ptičie sa uvažuje s  výstavbou plánovaného  tematického zábavného parku „Vtáčie údolie“, vznikla potreba zmeniť a doplniť schválenú  koncepciu rozvoja obce a zabezpečiť aktualizáciu Územného plánu obce obstaraním Zmien a doplnkov č.1. V rámci spracovania Zmien a doplnkov č. Územného plánu obce budú riešené aj ďalšie aktuálne  zmeny, vyplývajúce z potrieb obyvateľov obce a budú riešené aj súvisiace zmeny v riešení technickej infraštruktúry.

Pre obstaranie Zmien a doplnkov č.2 Územného plánu bol stanovený postup v zmysle §30 a §31 zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon). Spracovateľom je Ing. arch. Viktor Malinovský, autorizovaný architekt, a kolektív. Obstarávateľské činnosti zabezpečuje odborne spôsobilá osoba Ing. arch. Agnesa Hoppanová.

Hlavné ciele riešenia

Ciele riešenia Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu zóny obce Ptičie  vyplývajú z účelu a zamerania využitia územnoplánovacej dokumentácie. Cieľom aktualizácie ÚPN je zmeniť a doplniť schválenú koncepciu rozvoja obce v súlade s aktuálnymi potrebami územného rozvoja regiónu a obce. V tomto zmysle sú hlavné ciele riešenia Zmien a doplnkov č.1 ÚPN obce Ptičie nasledovné:

- riešiť zmeny  a  doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce z pripravovaného zámeru vybudovania zábavného parku „Vtáčie údolie“ na k.ú. obce,

- riešiť zmeny a  doplnky koncepcie územného rozvoja vyplývajúce aktuálnych požiadaviek obyvateľov obce na rozvojov územia obce,

- premietnuť relevantné záväzné regulatívy nadradenej dokumentácie Zmeny a doplnky územného plánu veľkého územného celku Prešovského kraja /ÚPN – VÚC/, schválené PSK, uznesením č. 228/2004  a  vyhlásené Všeobecne záväzným nariadením č.4/2004, ktoré majú dopad na katastrálne územie obce,

- aktualizovať záväznú časť ÚPN v zmysle riešenia zmien a doplnkov koncepcie územného rozvoja obce, tj. aktualizovať  relevantné regulatívy a limity funkčného a priestorového usporiadania obce, vymedzenie funkčných plôch a územno-technické podmienky umiestňovania stavieb, zariadení verejného dopravného a technického vybavenia, vrátane verejnoprospešných stavieb.

Vymedzenie riešeného územia

Riešené územie pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu je vymedzené tak, aby v aktualizácii koncepcie rozvoja obce bolo možné riešiť zmeny a doplnky  funkčného a priestorového usporiadanie zastavaného územia obce, riešiť rozvojové plochy vo väzbe na toto územie a premietnuť územie zábavného parku Vtáčie údolie, ktoré sa navrhuje mimo väzby na zastavané územie obce. Vo vzťahu k uvedenému pre spracovanie Zmien a doplnkov č.1 Územného plánu Ptičie je vymedzené riešené územie nasledovne:

- v rozsahu celého katastrálneho územia obce Ptičie - pre návrh zmien a doplnkov priestorového usporiadania a funkčného využitia územia obce vyplývajúceho z návrhu „Vtáčieho územia“ a navrhovaných zámerov na zastavanom území obce a vo väzbe na neho (mierka 1:10 000),

- v rozsahu zastavaného územia obce - pre podrobné riešenie zmien a doplnkov urbanistickej koncepcie a priestorového usporiadania (mierka 1 : 2 000),

- pre zdokumentovanie širších vzťahov - v rozsahu katastrálnych území susedných obcí, na ktorých sa uplatňujú rozvojové zámery súvisiace s koncepciu územného rozvoja obce Ptičie (mierka 1 : 50 000).

- POŽIADAVKY VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNÝCH REGULATÍVOV ÚPN – VÚC PREŠOVSKÉHO KRAJA

1.V oblasti usporiadania územia, osídlenia a životného prostredia

1.7 rešpektovať podmienky vyplývajúce zo záujmov obrany štátu v okresoch ..... Humenné, ........

1.8 rešpektovať poľnohospodársku pôdu a lesy ako obmedzujúci faktor urbanistického rozvoja územia,

1.9 v územnoplánovacích dokumentáciách a územnoplánovacích podkladoch obcí na území národných parkov, v ich ochranných pásmach, chránených krajinných oblastiach a v územiach patriacich do sústavy NATURA 2000, posudzovať všetky novonavrhované zóny, väčšie stavebné komplexy a ďalšie činnosti, v zmysle platnej legislatívy o posudzovaní vplyvov na životné prostredie,

1.14 v oblasti rozvoja vidieckeho priestoru a vzťahu medzi mestom a vidiekom

1.14.3 vytvárať podmienky dobrej dostupnosti vidieckych priestorov k sídelným centrám, podporovať výstavbu verejného dopravného a technického vybavenia obcí, moderných informačných technológií tak, aby vidiecke priestory vytvárali kultúrne a pracoviskovo rovnocenné prostredie voči urbánnym priestorom a dosiahnuť tak skĺbenie tradičného vidieckeho prostredia s požiadavkami na moderný spôsob života,

1.14.4 pri rozvoji vidieckych oblastí zohľadňovať ich špecifické prírodné a krajinné prostredie a pri rozvoji jednotlivých činností dbať na zamedzenie, resp. obmedzenie možných negatívnych dôsledkov činností na krajinné a životné prostredie vidieckeho priestoru,

1.14.5 zachovávať pôvodný špecifický ráz vidieckeho priestoru, vychádzať z pôvodného charakteru zástavby a historicky utvorenej okolitej krajiny; zachovať historicky utváraný typ zástavby obcí a zohľadňovať národopisné špecifiká jednotlivých regiónov,

1.16 v oblasti kultúry a umenia,

1.16.1 rešpektovať typickú formu a štruktúru osídlenia charakterizujúcu jednotlivé etnokultúrne, hospodársko-sociálne a prírodno-klimatické oblasti a rešpektovať potenciál takých kultúrnohistorických a spoločenských hodnôt a javov, ktoré kontinuálne pôsobia v danom prostredí a predstavujú rozvojové impulzy kraja (etnokultúrne a spoločenské tradície, historické udalosti, osobnosti a artefakty na celom vymedzenom území),

1.16.2 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou kultúrnych zariadení v regióne ako neoddeliteľnej súčasti existujúcej infraštruktúry kultúrnych služieb obyvateľstvu,

1.16.3 vytvárať územnotechnické podmienky pre podporou zariadení zachovávajúcich a rozvíjajúcich tradičnú kultúru identickú pre subregióny,

1.17 v oblasti prírodného a kultúrneho dedičstva

1.17.6 rešpektovať dominantné znaky typu pôvodnej a kultúrnej krajiny, morfológie a klímy v oblasti ................ horného Zemplína,

1.17.10 zachovať typickú štruktúru krajiny na území národných parkov, chránených krajinných oblastí, v pripravovaných chránených krajinných oblastiach a pri novej výstavbe usmerňovať rozvoj sídelných štruktúr vo väzbe na zachovaný historický urbanizmus a s ohľadom na prostredie jednotlivých národných kultúrnych pamiatok. Pri rekonštrukciách rešpektovať tradičnú architektúru a z hľadiska krajinotvorby limitovať štruktúru zástavby a výškové zónovanie hmôt.

2. V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky

2.4 vytvárať podmienky pre vznik nových komplexných stredísk CR s fakultatívnym využitím potenciálu atraktívnych priestorov, pri rešpektovaní záujmov ochrany prírody a krajiny,

2.6 podporovať a prednostne rozvíjať tie druhy a formy turizmu, ktoré majú pre rozvoj v danom území najlepšie predpoklady a ktoré sú zároveň predmetom medzinárodného významu (letný a zimný horský turizmus, kultúrno – poznávací turizmus, kúpeľný turizmus, kúpeľný liečebno-rekondičný turizmus,

ekoturizmus a agroturizmus,

2.8 uprednostňovať budovanie infraštruktúry v sídlach bez ekonomického zázemia určených na rozvoj turistiky a rekreácie,

2.16 v záujme zlepšovania dostupnosti centier, vytvárať územnotechnické podmienky pre realizáciu turistických ciest,

2.16.1 na úrovni medzinárodných súvislostí ,

- hranica PR - Vyšný Komárnik – Svidník – Stropkov – Domaša – Vranov nad Topľov – hranica Košického kraja,

2.16.1.2 cestné prepojenie západo–východné z južnej časti Slovenska, zachytávajúce diagonálne prepojenie naprieč Európou (od juhozápadnej Európy po severovýchodnú Európu) :

- hranica Žilinského kraja – Prešov – hranica Košického kraja,

2.16.1.3 železničné severojužné prepojenie:

- hranica PR – Čirč – v smere Poprad a v smere Prešov – hranica Košického kraja,

2.16.1.4 medzinárodné cyklomagistrály a pešie turistické magistrály prepájajúce významné turistické centrá v Európe prechádzajúce Prešovským samosprávnym krajom.

2.16.2 na nadregionálnej úrovni,

2.16.2.1 cestné koridory:

- Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné – Medzilaborce – hranice PR,

- Poprad – Levoča – Prešov – Vranov nad Topľou – Humenné - Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

2.16.3 na regionálnej úrovni,

2.16.3.1 cestné koridory najmä:

- hranica PR - Becherov – Zborov – Bardejov – Prešov,

- hranica PR – Ruská Voľa – Obručné - Bardejov – Prešov,

2.16.3.3 regionálne cyklotrasy a pešie turistické chodníky prepájajúce významné turistické centrá regiónu:

d) 016 Východokarpatská cyklomagistrála

4.  Ekostabilizačné opatrenia

4.1 postupne zabezpečovať ochranu najcennejších častí prírodného potenciálu formou vyhlásenia za osobitne chránené územia ochrany prírody a krajiny v regióne,

4.9 v oblasti ochrany prírody a krajiny,

4.9.1 zabezpečiť právnu ochranu pre navrhované osobitne chránené územia a územia sústavy NATURA 2000 (t.j. chránené vtáčie územia a územia európskeho významu),

4.9.7 pri hospodárskom využívaní území začlenených medzi prvky územného systému ekologickej stability uplatňovať podmienky stanovené:

4.9.7.4 eliminovať systémovými opatreniami stresové faktory pôsobiace na prvky územného systému ekologickej stability (pôsobenie priemyselných a dopravných emisií, znečisťovanie vodných tokov a pod.),

5.  V oblasti dopravy

5.1 v oblasti nadradeného dopravného vybavenia,

5.1.5 rešpektovať dopravné siete zaradené podľa európskych dohôd (AGR),

5.1.5.1 ako výhľadová súčasť siete cestných komunikácií, Lipníky – Vranov nad Topľou – Humenné

– hranica Košického kraja,

5.1.7 rešpektovať dopravné siete v rámci celoštátnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.7.5 Humenné – Snina – Ubľa – hranica s Ukrajinou,

5.1.8 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – železničné trate,

5.1.8.2 hranica Košického kraja Humenné – Medzilaborce – hranica s PR,

5.1.8.3 Prešov – Vranov nad Topľou – Strážske / územie Košického kraja/ - Humenné - Medzilaborce – PR, ( do doby realizácie Pobaltského koridoru),

5.1.9 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – cestné komunikácie,

5.1.9.2 Svidník – Stropkov - Medzilaborce – Palota – hranica PR,

5.1.9.3 Humenné – Medzilaborce – hranica PR,

5.1.10 rešpektovať dopravné siete nadregionálnej úrovne – potenciálne letiská pre medzinárodnú dopravu,

5.1.10.1 Prešov, Kamenica nad Cirochou,

5.2 chrániť v rámci nadradenej cestnej siete regionálneho dopravného vybavenia:

5.2.2 cestný ťah E 371 v trase ciest I/18 Prešov - Lipníky a I/73 Lipníky - Svidník – Vyšný Komárnik - hranica s Poľskou republikou ako súčasť severojužného rýchlostného cestného prepojenia v nadväznosti na európsku cestu E 71 v trase cesty I/68 hranica Košického kraja /Košice - Seňa - hranica s Maďarskou republikou do času realizácie rýchlostnej cesty R4 v koridore tohto prepojenia /,

5.2.3 cestný ťah ciest I/18 a I/74 Prešov - Ubľa - štátna hranica s Ukrajinou a jej koridor pre

uvažovanú rýchlostnú cestu,

5.3 chrániť koridory ciest I., II. a vybraných úsekov III. triedy, ich preložiek a úprav vrátane prejazdných úsekov dotknutými sídlami na:

5.3.1 ceste I/18

5.3.1.5 v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou - Strážske - Humenné s územnou rezervou na súbežnú trasu uvažovaného cestného ťahu Prešov - Ubľa v úseku Lipníky - Vranov nad Topľou a v nadväznosti na úsek Vranov nad Topľou - Tovarné - Závadka – Humenné v koridore cesty II/538,

5.3.2 ceste I/74 v úseku Humenné - Snina - Ubľa s územnou rezervou na uvažovaný cestný ťah Prešov - Ubľa s obchvatmi sídiel Humenné, Hažín, Kamenica nad Cirochou, Dlhé nad Cirochou, Belá nad Cirochou, Snina, Stakčín, Kolonica, Ladomírov a Ubľa,

5.6 zabezpečiť územnú rezervu na modernizáciu železničných tratí:

5.6.6 pre trate nadregionálneho významu s výhľadovou elektrifikáciou:

5.6.6.1 Humenné - Medzilaborce – Palota – hranica PR / Lupkow /, (s medzinárodným významom),

5.6.6.2 Prešov - Vranov nad Topľou – Strážske – Humenné,

6.  V oblasti vodného hospodárstva

6.1 v záujme zabezpečenia zdrojov pitnej vody,

6.1.3 zvyšovať podiel využívania úžitkovej vody pri celkovej spotrebe vody v priemysle, poľnohospodárstve, vybavenosti a pri spotrebe na bývanie,

6.1.4 zavádzať opatrenia na znižovanie strát vody,

6.1.5 od plošne veľkých stavebných objektov a spevnených plôch riešiť samostatné odvedenie dažďových vôd a nezaťažovať tak čistiarne odpadových vôd,

6.2 chrániť priestory na líniové stavby,

6.2.1 vo Východoslovenskej vodárenskej sústave: (zdroj vody VN Starina),

6.2.1.7 zdvojenie prívodu do Humenného z úpravne vody Stakčín, s pokračovaním do Vranova n/Topľou,

6.3 rezervovať plochy a chrániť koridory (kanalizácie)

6.3.4 v rozhodovacom procese posudzovať investičnú a ekonomickú náročnosť navrhovaných

kanalizačných sústav a čistiarní odpadových vôd z dôvodu optimalizácie prevádzkových nákladov pre pripojených užívateľov,

6.4 rezervovať priestory na výhľadové vybudovanie kanalizačných systémov, (kanalizácia + ČOV ),

6.5 vodné toky, meliorácie, nádrže

6.5.1 na tokoch, kde nie sú usporiadané odtokové pomery, komplexne revitalizovať vodné toky s protipovodňovými opatreniami, so zohľadnením ekologických záujmov a dôrazom na ochranu intravilánov obcí pred povodňami,

6.5.6 venovať pozornosť úsekom bystrinných tokov v horských a podhorských oblastiach, na ktorých treba budovať prehrádzky s cieľom znížiť eróziu a zanášanie tokov pri povodňových stavoch bez narušenia biotopu,

7.  V oblasti zásobovania plynom a energiou, telekomunikácie

7.3 v oblasti využívania obnoviteľných energetických zdrojov,

7.3.1 podporovať výstavbu zdrojov energie využívajúcich obnoviteľné zdroje,

8.  V oblasti hospodárstva

8.4 v oblasti odpadového hospodárstva

8.4.1 nakladanie s odpadmi na území kraja riešiť v súlade so schváleným aktualizovaným Programom odpadového hospodárstva SR, Prešovského kraja a jeho okresov,

8.4.2 uprednostňovať v odpadovom hospodárstve minimalizáciu odpadov, separovaný zber a zhodnocovanie odpadov s využitím ekonomických nástrojov a legislatívnych opatrení

- NÁVRH URBANISTICKÉHO RIEŠENIA ZMIEN A DOPLNKOV ÚPN OBCE

Riešenie Zmien a doplnkov č.1. ÚPN obce Ptičie sa týka nasledujúcich funkcií:

- bývanie

V zmysle požiadaviek sú nové rozvojové plochy bývania lokalizované v nadväznosti na jestvujúcu zástavbu obce. Plochy sú určené pre výstavbu izolovaných rodinných domov s veľkosťou pozemkov cca 1000m2. Lokality sú dopravne napojené na jestvujúcu sieť komunikácií. Kapacity jednotlivých lokalít sú nasledujúce:

lokalita „Za Remetou“							  85 RD

lokalita „Dĺžavy“							  24 RD

lokalita „Ľachovky“							  34 RD

lokalita „Ptavky“							  48 RD

spolu 								191 RD

Z hľadiska požiarnej ochrany je potrebné dodržiavať odstupové vzdialenosti medzi objektmi uvedené vo vyhláške č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.

Ochranné stavby CO obyvateľstva sú riešené v súlade s vyhláškou č. 532/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení CO v súlade so spracovaným plánom ukrytia obce. Podľa plánu ukrytia obyvateľstva obce Ptičie je ukrytie obyvateľstva zabezpečené v jednoduchých úkrytoch budovaných svojpomocne (JÚBS).

Pre JÚBS je potrebné viesť a aktualizovať určovacie listy.

Samostatná CO doložka sa v ZaD č.1 ÚPN-Z obce Ptičie nespracováva.

- občianska vybavenosť

Nové funkčné plochy pre občiansku vybavenosť sú navrhované v lokalite rodinných domov

„Za Remetou“, kde sa jedná o občiansku vybavenosť charakteru obchodu a služieb obyvateľom. V lokalite športovo – vzdelávacieho komplexu „Bystrá“ a v lokalite „Prihlavky“, ktorá nadväzuje na areál MH Bystrá sa navrhujú ubytovacie a stravovacie zariadenia a športové plochy. V lokalite Rybacia bašta sa navrhuje rybárska reštaurácia vo väzbe na rybník.

Navrhované kapacity:

lokalita „Za Remetou“ 	(obchod, služby)				   300m2 úžitkovej plochy

lokalita „ Prihlavky“	(ubytovanie, stravovanie)			1 800m2 úžitkovej plochy

lokalita „ Rybacia bašta“(penzión, reštaurácia) 				1 050m2 úžitkovej plochy

- verejná zeleň

V navrhovanej obytnej lokalite „Za Remetou“ pri objekte obchodu a služieb je navrhovaný park s verejnou zeleňou a detským ihriskom o rozlohe 0,45ha. Športové ihrisko je situované južne od navrhovanej obytnej plochy, sprístupnené peším chodníkom.

- cestovný ruch

Pre potreby cestovného ruchu je navrhovaný zábavný park „Vtáčie údolie“, ktorý sa nachádza na katastroch obcí Ptičie a Chlmec. Predpokladaná denná návštevnosť zábavného parku je cca 4 200 osôb, max. návštevnosť 10 000 osôb.

Na území zábavného parku sú vymedzené jednotlivé funkčné zóny:

- Centrálna zóna občianskeho vybavenia (9)

Centrálnu zónu občianskeho vybavenia tvorí navrhované mestečko s polyfunkčnou zástavbou s bytmi a občianskou vybavenosťou, kompletnou škálou funkcií klasickej mestskej zástavby. Je prístupná hlavnou vnútroareálovou komunikáciou, ktorá je napojená na cestu III/558 Humenné – Porúbka. Pri vstupe do zóny je umiestnené centrálne parkovisko, kapacitne prispôsobené potrebám zóny a zóny zábavných parkov.

Počíta sa tu s vybudovaním centrálneho pešieho priestoru s parkovou zeleňou, okolo ktorého bude situovaná zástavba ubytovacích a stravovacích zariadení rôzneho typu (hotely, penzióny, reštaurácie, kaviarne a pod.) a zástavba kultúrnych a oddychových zariadení.

Okrem 800 bytov rôznych veľkostí bude zahŕňať krytú tržnicu, množstvo obchodov, galérií, reštaurácií a kaviarničiek v parteroch, administratívne priestory, divadlo, kino, poštu a pod.

- Zóna zábavných parkov (9)

Táto zóna pozostáva z troch zábavných parkov priestorovo samostatných, ktorých scenár je spätý s históriou Slovenska.

Hlavný nástup do zóny zábavných parkov je z námestia nadväzujúceho na južnú časť pešej hlavnej ulice centrálnej zóny občianskeho vybavenia.

Každý zábavný park je koncipovaný ako uzavretý celok so systémom peších chodníkov, na ktorých sú umiestnené rôzne atrakcie tematicky charakterizujúce daný okruh, slúžiace na zábavu a relax návštevníkov.

- Zóna golfového ihriska (8)

Zóna golfového ihriska je situovaná v severnej časti riešeného územia. Jej veľkosť je limitovaná prítomnosťou nelesných biotopov európskeho významu, ktoré je potrebné zachovať. Zóna je prístupná z hlavnej vnútroareálovej komunikácie. Pri vstupe do zóny je umiestnené centrálne parkovisko, kapacitne prispôsobené potrebám zóny.

V tejto zóne sa uvažuje zo zriadením golfového ihriska (v I. etape 18 jamkové s možnosťou rozšírenia na 27 jamôk). Centrum zóny tvorí golfový klub a osada s  funkciou rekreačného bývania v 100 víkendových domčekoch rôznych typov a veľkostí a bytové domy so cca 70 bytmi. V rohových zákutiach na trase okružného chodníka je umiestnených ďalších 200 rekreačných víl.

- Zóna termálnych kúpeľov (10)

Zóna termálnych kúpeľov je situovaná na  území svahov Čarnej hory východne od centrálnej zóny občianskeho vybavenia. Pozostáva z dvoch častí: Welness hotel so 360 lôžkami s termálnymi kúpeľmi a aquaparkom s bazénmi a tobogánmi tvorí vstupnú časť do tejto zóny.

Doplnkovou funkciou zabezpečujúcou ubytovanie významných hostí je skupina štyroch kúpeľných víl so 16 dvojpodlažnými bytmi.

- Zóna vzdelávacieho centra a servisného zabezpečenia (6)

Táto zóna využíva existujúce priestory pôvodného sanatória (liečebný ústavu TBC Podskalka), v ktorých sa uvažuje so zriadením vzdelávacích priestorov pre Regionálne vzdelávacie centrum pre hotelové služby a turizmus. V tejto zóne vzdelávania budú umiestené aj administratívne priestory manažmentu Zábavného parku Vtáčie údolie a prevádzkové a technické priestory pre prevádzku celého areálu.

- NÁVRH RIEŠENIA TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY

- doprava a dopravné  zariadenia

Zámer vybudovania zábavného parku „Vtáčie údolie“ má dopad na spracovanie Zmien a doplnkov územných plánov obcí Chlmec, Ptičie, Porúbka.

- dopravné napojenie areálu Vtáčieho údolia

- Dopravné napojenie areálu Vtáčieho údolia na existujúcu cestnú sieť je navrhované vo dvoch napojovacích bodoch:

- hlavný dopravný nástup je z cesty III/558014 východne od obce Ptičie,

- druhý dopravný nástup je z cesty III/558013 južne od obce Chlmec.

- Pri plánovanej predpokladanej maximálnej návštevnosti záujmového územia Vtáčieho údolia 1 500 000 návštevníkov/rok dnešná komunikačná sieť ciest III. triedy nebude kapacitne vyhovujúca.

- Z tohto dôvodu je podmieňujúcou investíciou dopravného sprístupnenia územia Vtáčie údolie:

- prestavba ciest III. triedy,

- v časti Podskalka je potrebná výstavba preložky cesty III/558013, z dôvodu odstránenia nevyhovujúcich smerových oblúkov a nedostatočného rozhľadu v priestore hotela,

- pozdĺž komunikácií navrhujeme zrealizovať samostatné pešie a cyklistické chodníky v nadväznosti na založený a navrhovaný dopravný systém týchto trás.

Na ceste III/55813 so smerom sú známe údaje o intenzite dopravy z Celoštátneho profilového sčítania z roku 2005. Výpočet  intenzity dopravy pre návrhový rok 2030 bol prevedený pomocou koeficientov nárastu dopravy v skladbe dopravného prúdu pre cesty III. triedy :

sčítací úsek 03170				rok 2005			rok 2030

Počet nákladných automobilov			114 skut. voz. / 24 h		125 skut.voz./24 h

Počet osobných automobilov		          1245 skut. voz. / 24 h	          1445 skut.voz./24 h

Počet motocyklov				   8  skut. voz. / 24 h		 10 skut.voz./24 h

Spolu					          1367 skut. voz. / 24 h	          1580 skut.voz./24 h

- Z dopravného sčítania vyplýva, že cesta III/55813 nie je silne doprane zaťažená s 8,3%-tuálnym podielom nákladnej dopravy. Jej dnešné šírkové parametre C 7,5/60 budú vyhovovať aj v návrhovom období. V prípade realizácie zámeru zábavného parku Vtáčie údolie, dôjde k intenzívnemu nárastu dopravy na cestách III. triedy. Podmieňujúcou investíciou pre realizáciu tohto zámeru je prestavba ciest III. triedy na kategóriu C 11,5/70 a ich križovatiek s vybudovaním  samostatných zaraďovacích a odbočovacích pruhov.

zmeny a doplnky týkajúce sa zastavaného územia obce Ptičie

a.)	Návrh napojenia miestnej cestnej siete na nadradenú cestnú sieť

Obec Ptičie je na nadradenú cestnú sieť napojená cestami III. triedy:

- III/55813 so smerom mesto Humenné – Porúbka. V časti Ptičie – Podskalka je navrhované odstránenie bodových závad preložkou cesty III. triedy. Cestu navrhujeme vybudovať kategórie C 7,5/60. Podmienkou pre realizáciu zámeru vybudovania zábavného parku „Vtáčie údolie“, je potrebná prestavba cesty a výstavba preložky cesty III/55813 v kategórii C 11,5/70

- zastavané územie obce Ptičie je na cestu III/55813 napojené cestou III/55814, ktorá je ukončená v centre obce otočkou autobusov SAD

Cestu III/55814 radíme do funkčnej triedy B3 a je potrebná jej prestavba na kategóriu MO 7,5/40. V zmysle STN 73 6110 ide o dvojpruhovú miestnu komunikáciu so šírkou jazdných pruhov 2x2,75m s obojstrannými vodiacimi prúžkami o šírke 2x0,5m.

b.)	Návrh riešenia dopravného napojenia lokalít na existujúci komunikačný systém:

Lokalita „časť Podskalka Za Remetou“

ide o návrh 85 rodinných domov východne od navrhovanej preložky cesty III/55813 a ponukovej plochy pre obchodnú funkciu. Pri objekte obchodu navrhujeme parkovaciu plochu s kolmým radením motorových vozidiel o kapacite 15 státí. Zástavba rodinných domov je navrhnutá tak, že rešpektuje obojstranné cestné ochranné pásmo cesty III. triedy šírky 20m. V cestnom ochrannom pásme je priestor na rozšírenie cesty III. triedy v kategórii C 11,5/70 s vybudovaním chodníka pre peších a cyklistického chodníka s prepojením do zábavného parku „Vtáčie údolie“.

Pri navrhovanom objekte obchodu navrhujeme zriadiť obojstrannú zastávku SAD s výstavbou samostatných zastavovacích pruhov s peším prepojením s existujúcou zástavbou časti Podskalka.

Obslužné komunikácie územia navrhujeme funkčnej triedy C2 kategórie MO 7,5/40 s min. jednostranným chodníkom pre peších šírky min. 1,5m.

Slepo ukončené obslužné komunikácie radíme do funkčnej triedy C3.

Kategória cesty MO 7,5/40 je v zmysle STN 73 6110 dvojpruhová miestna komunikácia so šírkou jazdných pruhov 2x2,75m s obojstrannými vodiacimi prúžkami o šírke 2x0,5m. Celková šírka vozovky je 6,5m a uličný priestor je min. šírky 10,0m, optimálna šírka uličného priestoru je 12,0m

Južne od lokality Podskalka sú navrhované ponukové plochy pre funkcie:

Rybacia bašta s reštauráciou a penziónom (označenie v legende – 2),

Ubytovanie a stravovanie (označenie v legende – 3),

Pre navrhované objekty občianskej vybavenosti je potrebné na vlastnom pozemku vytvoriť potrebný počet parkovacích miest pre návštevníkov a zamestnancov v zmysle ukazovateľov STN 73 6110 pre zámerom upresnené kapacity navrhovaných služieb.

Lokalita „Dĺžavy“-	lokalita je v severnej polohe obce a ide o návrh obojstrannej dostavby 24 rodinných domov, pozdĺž navrhovanej obslužnej cesty. Cestu radíme do funkčnej triedy C2, kategórie MO 7,5/40. V zmysle STN 73 6110 ide o dvojpruhové miestne komunikácie so šírkou jazdných pruhov 2x2,75m s obojstrannými vodiacimi prúžkami o šírke 2x0,5m. Celková šírka vozovky je 6,5m a uličný priestor je min. šírky 10,0m, optimálna šírka uličného priestoru je 12,0m so skladbou: minimálne jednostranný chodník pre peších šírky 2,0m a líniový pás zelene min. šírky 2,0m pre uloženie technickej infraštruktúry a vybudovanie rigola na odvedenie dažďových vôd.

Lokalita „Ptavky“      - 	je situovaná do severovýchodnej polohy obce v priamej nadväznosti na lokalitu Dĺžavy. Komunikačný systém lokality s návrhom 48 rodinných domov je napojený na cestu III/55814. Cesty radíme do funkčnej triedy C3, ulice sú slepo ukončené. Výstavba ciest je navrhovaná kategórie MO 7,5/40 s priečnym usporiadaním uličného priestoru ako v lokalite „Dĺžavy“.

Lokalita „Ľachovky“   -	lokalita je situovaná do južnej polohy obce na území ohraničenom vodným tokom a hospodárskym dvorom. Cesty radíme do funkčnej triedy C2, cesty so slepým ukončením radíme do funkčnej triedy C3. Nevýhodou tejto lokality je, že je lokalita dopravne sprístupnená navrhovanou miestnou cestou vedúcou pozdĺž vodného toku a cesta nie je obostavaná. Cestu navrhujeme vybudovať kategórie MOK 7,0/30. V zmysle STN 73 6110 ide o dvojpruhovú obojsmernú komunikáciu s krajnicami, so šírkou vozovky 5,5m.

- vodné hospodárstvo

zásobovanie vodou – Vtáčie údolie

určenie potrieb vody

Riešené územie sa nachádza v teréne so sklonom od juhu na sever s výškou od 210,0 po 545,0m n.m. Z toho dôvodu je potrebné spotrebnú sieť rozdeliť do 4 tlakových pásiem a potreby vody určiť pre každé tlakové pásmo samostatne.

1.tlakové pásmo

- priemerná denná	Qp = (2500+300+300)osôbx135 ld-1+630os.x500ld-1+2300 návšt.x 5ld-1

= 745,0 m3d-1 = 8,6 ls-1

- maximálna denná 	Qm = 745,0 m3d-1 x 1,6 = 1192,0 m3d-1 = 13,8 ls-1

Potrebný objem vodojemu je 1200 m3

2.tlakové pásmo

- priemerná denná	Qp = 125osôb x 135 ld-1 + 2000 návšt. x 5 ld-1 = 26,9 m3d-1 = 0,3 ls-1

- maximálna denná 	Qm = 26,9 m3d-1 x 2,0 = 53,8 m3d-1 = 0,6 ls-1

Potrebný objem vodojemu je 54 m3

3.tlakové pásmo

- priemerná denná	Qp = (125+60)osôbx135 ld-1 + 360 os. x 800 ld-1 = 313,0 m3d-1 = 3,6 ls-1

- maximálna denná 	Qm = 313,0 m3d-1 x 2,0 = 626,0 m3d-1 = 7,2 ls-1

Potrebný objem vodojemu je 600 m3

4.tlakové pásmo

- priemerná denná	Qp = 3000osôb x 150 ld-1 = 450,0 m3d-1 = 5,2 ls-1

- maximálna denná 	Qm = 450,0m3d-1 x 1,6 = 720, m3d-1 = 8,3 ls-1

Potrebný objem vodojemu je 700 m3

Podľa spôsobu zásobovania – vodojemy budú prietočné – výsledné objemy vodojemov budú:

1.tlakové pásmo         2621 m3

2.tlakové pásmo         1374 m3

3.tlakové pásmo           600 m3

4.tlakové pásmo           700 m3

Výsledná potreba vody pre záujmové územie bude:

- priemerná denná	Qp = 1534,9 m3d-1 = 17,7 ls-1

- maximálna denná 	Qm = 2621,0 m3d-1 = 29,9 ls-1

návrh riešenia

Potrebné množstvo pitnej vody a akumulačný objem vodojemov sa v riešenom priestore nenachádza. Zdrojom vody bude Východoslovenská vodárenská sústava. Súčasné zdroje vody Humenského skupinového vodovodu nebudú mať dostatočnú výdatnosť a preto podmienka pre realizáciu zámeru bude prívod z VN Starina. Navrhovaná vodovodná sieť bude pripojená na prívod z VN Starina cez čerpacie stanice a prívodné potrubia do vodojemov jednotlivých tlakových pásiem. Prívodné potrubie do vodojemu 1.tlakového pásma bude potrebné profilu 200mm.

Na záujmovom území bude potrebné vybudovať spotrebné potrubia k spotrebiskám z tlakových pásiem:

1.tlakové pásmo                       lokalita A, B,C,E

2.tlakové pásmo                       lokalita B,F

3.tlakové pásmo                       lokalita D

4.tlakové pásmo                       lokalita F

Lokalita G bude zásobovaná z jestvujúceho vodovodu obce Chlmec.

odvádzanie a čistenie splaškových odpadových vôd

určenie odtokových množstiev

- priemerný denný    		Qd = 1534,9 m3d-1 = 17,7 ls-1

- najväčší denný 		Q24 = 2621,0 m3d-1 = 29,9 ls-1

- najväčší hodinový 		Qh = 2621,0 m3d-1: 24 h x 2,0 = 218,4 m3 h-1 = 60,7 ls-1

návrh riešenia

Pre odvedenie splaškových odpadových vôd bude potrebné vybudovať stokovú sieť na odvádzané množstvá splaškových vôd na záujmovom území.  Pre odvedenie a čistenie splaškovývh odpadových vôd je navrhnuté použiť plánovaný kanalizačný zberač z obce Ptičie a Chlmec s odvedením splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd v Humennom,  ktorá podľa vyjadrenie VVS- OZ Humenné bude na predpokladané množstvá splaškových vôd bude vyhovovať. Zberač bude potrebné prehodnotiť kapacitne na odvedenie splaškových vôd zo záujmového územia.

zásobovanie vodou – zastavané územie obce

V súčasnosti má obec Ptičie 1097 obyvateľov. V obci je v užívaní verejný vodovod, ktorý je súčasťou Humenského skupinového vodovodu. Obcou je vedené prívodné potrubie DN400mm z Kamienky,  a potrubia DN150mm zo zdrojov v Chlmci, Porúbke a prameňov Zimný kúpeľ, Jasenovské a Lúk. Nad obcou Ptičie je vybudovaný vodojem obsahu 2x150m3 plnený cez prečerpávaciu stanicu výkonu

1,5 ls-1, ktorý je v súčasnosti mimo prevádzky a sieť je plnená priamym napojením na potrubie DN400mm. Lokalita Podskalka je zásobovaná z prívodného potrubia DN150mm z Chlmca.

V návrhovom roku bude mať obec aj s Podskalkou o 611 obyvateľov viac, t.j. 1708 obyvateľov.

Potreby vody pre obyvateľstvo budú:

- priemerná denná           Qp = 1708 obyv.x (135 + 25) l os.d-1 = 273,28 m3d-1 = 3,2 ls-1

- maximálna denná          Qm = 273,28 m3d-1 x 1,6 = 437,25 m3d-1 = 5,1 ls-1

- maximálna hodinová      Qh = 437,25 m3d-1 x 1,8 :24 h = 32,8 m3h-1 = 9,1 ls-1

- ročná                              Qr = 273,28 m3d-1 x 365 d = 99,7 tis. m3

Zásobovanie obyvateľstva obce a Podskalky je navrhnuté z jestvujúceho systému. Jestvujúce pripojenia na potrubia skupinového vodovodu budú vyhovovať. Jestvujúcu spotrebnú sieť je navrhnuté rozšíriť o spotrebné potrubia na navrhovaných lokalitách bývania a vybavenosti.

odvádzanie a čistenie odpadových vôd – Vtáčie údolie

odvádzanie a čistenie dažďových odpadových vôd

určenie odtokových množstiev

Odtok dažďových vôd z parkovísk na záujmovom území bude:

Qdaž = 1,2 ha x 1,0 x 0,025 = 300 ls-1

návrh riešenia

Pre odvedenie dažďových odpadových vôd z parkovísk bude potrebné vybudovať stokovú sieť vyústenú do miestnych vodných tokov. Na sieti pred vyústením do vodných tokov budú lapače ropných látok a dažďové nádrže. Ostatné dažďové vody je navrhnuté odviesť po teréne a z budov do vsakovacích zariadení. Pozdĺž miestnych ciest pre odvedenie dažďových vôd je navrhnuté vybudovať priekopy s vyústením do vodných tokov alebo na rozptýlení do terénu. Pre odvedenie dažďových vôd do vodných tokov bude potrebné prehodnotiť kapacitu ich korýt.

Urbanistická štúdia zábavného parku rieši jednotlivé priestory tak, aby všetky stavebné objekty boli umiestnené minimálne 10m od brehovej čiary vodných tokov a zachoval sa voľný pás pozdĺž brehov o šírke 5,0m .

odvádzanie a čistenie odpadových vôd – zastavané územie obce

Pre odvedenie a čistenie splaškových odpadových vôd je navrhnuté použiť plánovaný kanalizačný zberač z obce Ptičie a Chlmec s odvedením splaškových odpadových vôd do čistiarne odpadových vôd v Humennom.

V návrhovom roku bude mať obec aj s Podskalkou o 611 obyvateľov viac, t.j. 1708 obyvateľov. Množstvo splaškových odpadových vôd od obyvateľstva bude:

- priemerne denne           Qd =  273,28 m3d-1 = 3,2 ls-1

- maximálne denne          Qmd = 273,28 m3d-1 x 1,4 = 382,6 m3d-1 = 4,4 ls-1

- najväčší hodinový          Qmax = 437,25 m3d-1 x 2,2 : 24 h = 40,1 m3h-1 = 11,1 ls-1

- najmenší hodinový         Qmax = 273,28 m3d-1 x 0,6 : 24 h = 6,8 m3h-1 = 1,9 ls-1

- ročná                              Qr =  99,7 tis. m3

Pre odvádzanie a čistenie odpadových vôd z mesta je navrhnuté použiť plánovaný kanalizačný zberač. Kanalizačnú sieť je navrhnuté rozšíriť o stokové potrubia na navrhovaných lokalitách bývania a vybavenosti. Odvedenie dažďových vôd z cestných priekop je navrhnuté cez lapače splavením do vodných tokov.

vodné toky

Pre odvedenie povrchových vôd je navrhnuté vybudovanie cestných priekop so zaústením do vodných tokov s lapačmi splavenín. Pre zabezpečenie bezpečného prietoku vo vodných tokoch je navrhnuté pravidelné čistenie ich korýt odstránením vysokého porastu a naplavenín a kosením nízkeho porastu. Zástavbu realizovať pri dodržaní ochranného pásma okolo vodných tokov.

- energetika a energetické zariadenia – Vtáčie údolie

elektrická energia

Zásobovanie riešeného územia elektrickou energiou je zabezpečené  vonkajším 22 kV vedením č.422 resp. z prípojok tohto vedenia.

Distribučné transformovne nešpecifikujeme, nakoľko s ich využitím, okrem jednej označenej  na výkrese T REK, neuvažujeme.

Pre jednotlivé lokality budú odbery elektrickej energie nasledovné :

A - centrálna zóna občianskeho vybavenia  			Pi =1800,0Kw	Ps= 1260,0kW

B - zóny zábavných parkov					Pi = 380,0Kw	Ps = 270,0kW

C - zóny golfového ihriska					Pi = 510,0Kw	Ps = 360,0kW

D - zóny termálnych kúpeľov					Pi = 320,0Kw	Ps = 230,0kW

E - zóny športovej infraštruktúry					Pi = 90,0Kw	Ps = 60,0kW

F - zóny bývania a ubytovacích zariadení			Pi = 1900,0Kw	Ps = 1300,0kW

G - zóny vzdelávacieho centra a servis. zabezpečenia		Pi = 50,0Kw	Ps = 40,0kW

H – zóny lesoparku							0

Spolu 								Pi = 5050,0Kw	Ps = 3520,0kW

Pre riešené funkcie potrebujeme súčasný príkon cca 3,5MW

Príkony el. energie boli vypočítané pre osvetlenie a spotrebiče, s elektrickým vykurovaním je uvažované len v chatkách zóny F. Uvedené odbery navrhujeme riešiť nasledovne:

-	pre lokalitu A - centrálnu zónu občianskeho vybavenia vybudovať novú transformovňu T1 kioskového typu 22/0,4kV s osadením dvoch transformátorov á 630 kVA. Pripojenie riešiť priamo z vedenia č.422. alternatívne uvažovať s dvojitým napojením aj z VN prípojky, prípadne aj s okruhovaním VN prípojky s VN vedením č.422.

-	 pre lokality B – zónu zábavných parkov, E - zónu športovej infraštruktúry rekonštrukciou jestvujúcej transformovne T3REK 22/0,4kV s navýšením transformačného výkonu o 400 kVA.

-	pre lokality C - zónu golfového ihriska a D - zónu termálnych kúpeľov vybudovať stožiarovú transformovňu T2 22/0,4kV s výkonom 400 kVA. Napojenie riešiť z VN prípojky, alternatívne uvažovať s pripojením na vedenie č.422 cez T1

-	lokalitu F - zónu bývania a ubytovacích zariadení zabezpečiť rekonštrukciou jestvujúcej transformovne T4REK s navýšením transformačného výkonu 630 kVA

Prívodné vedenie k transformovni  T4REK je potrebné preložiť mimo riešené územie

22kV prípojky k jednotlivým navrhovaným transformovniam riešiť vonkajším vedením VN zaveseným káblom, prípadne káblom uloženým v zemi.

VN rozvod riešiť káblom uloženým v zemi. Vonkajšie osvetlenie samostatnými stožiarmi s rozvodom uloženým v zemi.

- zásobovanie zemným plynom

Zásobovanie riešeného územia zemným plynom je zabezpečené  z STL plynovodu D160 PN 0,3 napájaného z VTL/STL RS 2000 Nm3/hod situovanej pri Podskalke, napájanej VTL plynovodom DN 100 PN 4,0Pa z plynovodu Humenné – Snina.

Pre jednotlivé lokality budú odbery nasledovné :

(uvažujeme s odberom plynu pre vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody TÚV a prípravu jedál)

A - centrálna zóna občianskeho vybavenia  			360 m3/hod	650.103 m3/rok

B - zóny zábavných parkov					75 m3/hod	135.103 m3/rok

C - zóny golfového ihriska					225 m3/hod	405.103 m3/rok

D - zóny termálnych kúpeľov					55 m3/hod	100.103 m3/rok

E - zóny športovej infraštruktúry					30 m3/hod	80.103 m3/rok

F - zóny bývania a ubytovacích zariadení			60 m3/hod	160.103 m3/rok

G - zóny vzdelávacieho centra a servis. zabezpečenia		30 m3/hod	80.103 m3/rok

H – zóny lesoparku							0

Spolu 								835 m3/hod	1610.103 m3/rok

Uvedený odber navrhujeme riešiť pripojením jednotlivých spotrebiteľov na jestvujúci STL plynovod D160. V prípade potreby (nie je známe jestvujúce vyťaženie RS) uvažovať s rekonštrukciou RS plynu.

- telekomunikácie

Pre cca 1100 navrhovaných b.j. pri 100% vybavení uvažujeme s 1100HTS. Pre hotely a ostatnú vybavenosť 100HTS. Celkovú ptrebu odhadujeme na 1200 Pp.

Rozvody riešiť a realizovať káblom súčasne v trasách inžinierskych sietí pre jednotlivé lokality.

- energetika a energetické zariadenia – zastavané územie obce

Zásobovanie elektrickou energiou

Súčasný stav

Zodpovedá  popisovanému stavu  v textovej  časti schváleného ÚPN -Z Ptičie z roku 2000.

Návrh riešenia

V intenciách návrhu situovania  novo usporiadaných RD obsiahnutých v grafickej časti navrhujeme:

-realizovať opatrenia vyplývajúce z návrhu zásobovania el. energiou  pre rozvoj obce uvedené v schválenom ÚPN -Z Ptičie z roku 2000,

- nakoľko sa uvažuje s  nárastom nehnuteľností oproti pôvodnému návrhu, sekundárnu sieť v obci upraviť a nehnuteľnosti pripojiť do NN siete v zmysle požiadaviek plošne  novo usporiadaných RD, ktoré  sú znázornené v grafickej časti;

Dodržať ochranné pásma v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005.

- pri súbehu, resp. križovaní el. vedení s inými inžinierskymi sieťami dodržať priestorovú normu stanovenú  STN 73 6005, Zmena a, tab. 1,2;

Odber elektrickej energie sa bude skladať z časti pre RD a pre potreby občianskej vybavenosti. Pre zabezpečenie súčasnej požadovanej potreby elektrickej energie a pre uvažovaný rozvoj sídla navrhujeme :

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením v zmysle urbanistického návrhu

Bilancia celkového elektrického výkonu pre bytový fond a nebytový fond sú vypočítané v zmysle zásad pre navrhovanie distribučných sieti VN a NN podľa metodiky Pravidiel pre elektrizačnú sústavu číslo 2, článok 4.2.1.1 vydanú SEP v roku 1983 a dodatku P1 z roku 1990.

| Kategória | Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Vývod NN | DTS vn/nn |
| A | 1,7 | 1,5 |
| B1 | 2,4 | 2,0 |
| B2 | 5,2 | 5,0 |
| C1 | 10,0 | 9,0 |
| C2 | 14,5 | 14,5 |

Príkon podľa jednotlivých kategórii:

- kategória A – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA

- kategória B1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA

- kategória B2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody

- kategória C1 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a akumulačné

- kategória C2 – elektrická energia na osvetlenie a domáce spotrebiče do 3,5 kVA + príprava pokrmov elektrickými spotrebičmi nad 3,5 kVA + elektrický ohrev teplej úžitkovej vody + elektrické vykurovanie zmiešané priamotopné a akumulačné + elektrické vykurovanie akumulačné

Potreba elektrickej energie – návrh:

- Obec Ptičie navrhovaný počet RD - 106 ( b.j.):

- lokalita „Dĺžavy“     24RD

- lokalita „Ptavky“     48RD

- lokalita „Ľachovky“ 34RD

Riešený počet 106 RD ( bytov ) je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategorie bytového odberu nasledovne:

| Kategória | Podiel bytov % | Počet bytov | Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ |  | Celkový príkon kVA DTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vývod NN | DTS vn/nn |  |
| A | 75 | 80 | 1,7 | 1,5 | 120,0 |
| B1 | 0 | 0 | 2,4 | 2,0 | 0,0 |
| B2 | 15 | 16 | 5,2 | 5,0 | 80,0 |
| C1 | 10 | 10 | 10,0 | 9,0 | 90,0 |
| C2 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| SPOLU |  |  |  |  | 290,0 |

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:

| Kategória | Podiel bytov % | Počet bytov | Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ |  | Celkový príkon kVA DTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vývod NN | DTS vn/nn |  |
| A | 75 | 80 | 2,04 | 1,8 | 144,0 |
| B1 | 0 | 0 | 2,9 | 2,4 | 0,0 |
| B2 | 15 | 16 | 6,8 | 6,5 | 104,0 |
| C1 | 10 | 10 | 14,0 | 12,6 | 126,0 |
| C2 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| SPOLU |  |  |  |  | 374,0 |

###### Výpočet počtu transformátorov :

- DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 630 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom :

nT = (PPOS x Zp) : STh

PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru

Zp     - koeficient prídavného zaťaženia

STh    - hospodárna jednotka DTS 250 kVA

Počet transformátorov pre návrhové obdobie :

nT-NO = (374 kVA x 1,3) : 250 = 1,9 = 2 ks

Je potrebných 1,9 ks, teda 2 trafostanice - 2x o výkone 250 kVA;

Súčasný nainštalovaný výkon nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme:

- Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025. Pre novo navrhované aktivity – výstavba RD vybudovať trafostanice TS7,8  (viď  grafickú časť) a osadiť transformátorom do 250 kVA k roku 2025;

- vybudovať VN vzdušnú ( káblovú ) prípojku zo stĺpa jestvujúcej vzdušnej VN siete a ukončiť v trafostanici TS7,8.

- V prípade nárastu odberu el. energie transformačné stanice TR2 a TR4, osadiť trafom  o výkone do 250, resp. 400 kVA;

- vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2

- NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci.

- v lokalite  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

- Vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry.

- uvedené elektroenergetické rozvodné zariadenia  budú zaradené ako verejnoprospešné stavby;

- Obec Ptičie časť Podskalka navrhovaný počet RD - 85 (b.j.):

- lokalita „Za Remetou“ 85RD

Riešený počet 85 RD ( bytov ) je v zmysle STN 332130 článok 4.1 rozdelený podľa kategórie bytového odberu nasledovne:

| Kategória | Podiel bytov % | Počet bytov | Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ |  | Celkový príkon kVA DTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vývod NN | DTS vn/nn |  |
| A | 75 | 64 | 1,7 | 1,5 | 96,0 |
| B1 | 0 | 0 | 2,4 | 2,0 | 0,0 |
| B2 | 15 | 13 | 5,2 | 5,0 | 65,0 |
| C1 | 10 | 8 | 10,0 | 9,0 | 72,0 |
| C2 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 0,0 |
| SPOLU |  |  |  |  | 290,0 |

Potreba elektrickej energie pre vybavenosť sa podieľa na maxime zaťaženia obytného súboru asi 20 % v špičke u kategórií A a B1, u kategórie B2 asi 30 % a u kategórie C1 asi 40 %. V zmysle uvedeného merné zaťaženie v jednotlivých kategóriách ( bj + vyb.) bude nasledovné:

| Kategória | Podiel bytov % | Počet bytov | Merné zaťaženie Sb /kVA/b.j./ |  | Celkový príkon kVA DTS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Vývod NN | DTS vn/nn |  |
| A | 75 | 64 | 2,04 | 1,8 | 115,0 |
| B1 | 0 | 0 | 2,9 | 2,4 | 0,0 |
| B2 | 15 | 13 | 6,8 | 6,5 | 85,0 |
| C1 | 10 | 8 | 14,0 | 12,6 | 100,0 |
| C2 | 0 | 0 | 14,5 | 14,5 | 300,0 |
| SPOLU |  |  |  |  | 374,0 |

###### Výpočet počtu transformátorov :

- DTS sú navrhnuté s transformátormi od 160 kVA až 630 kVA,  podľa výpočtového zaťaženia vo funkčno-priestorovom celku, pre pokrytie nárastu potreby el. energie. Pre zabezpečenie potrebného výkonu v sieti, pri výpadku časti transformátorov, sa výpočtové zaťaženie upraví koeficientom prídavného zaťaženia Zp = 1,3.

Potrebný počet transformátorov je daný zjednodušeným vzťahom :

nT = (PPOS x Zp) : STh

PPOS – výpočtové zaťaženie obytného súboru

Zp     - koeficient prídavného zaťaženia

STh    - hospodárna jednotka DTS 400 kVA

Počet transformátorov pre návrhové obdobie:

nT-NO = (300 kVA x 1,3) : 400 = 0,98 = 1 ks

Je potrebných 0,98 ks, teda 1 trafostanica - 1x o výkone 400 kVA;

Súčasný nainštalovaný výkon nebude vyhovovať pre výhľadové potreby elektrickej energie. Pre zabezpečenie pokrytia nehnuteľností elektrickou energiou v navrhovaných lokalitách navrhujeme:

- Súčasné elektrické zariadenia ponechať do r.2025. Pre novo navrhované aktivity – výstavba RD vybudovať trafostanicu TS4  (viď  grafickú časť) a osadiť transformátorom do 400 kVA k roku 2025;

- vybudovať VN vzdušnú ( káblovú ) prípojku zo stĺpa jestvujúcej vzdušnej VN siete a ukončiť v trafostanici TS4.

- V prípade nárastu odberu el. energie transformačnú stanicu T1, osadiť trafom  o výkone do  400 kVA;

- vybudovať rozvod NN siete káblovým vedením NAYY- J 4Bx150mm2

- NN sieť prepojiť na jestvujúcu NN sieť v obci.

- v lokalite  navrhovanej výstavby osadiť na  výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia upevnené výbojkové svietidlá vonkajšieho osvetlenia komunikácií. Rozvod VO sa urobí káblami CYKY4Bx10mm2. Rozvod pre osvetlenie sa uloží do spoločnej ryhy NN siete;

- Vonkajšie osvetlenie, v snahe čo najviac eliminovať svetelné znečistenie prostredia, realizovať stožiarmi do výšky max 2m s vyžarovaním do dolnej polsféry.

- uvedené elektroenergetické rozvodné zariadenia  budú zaradené ako verejnoprospešné stavby;

Na záver je potrebné podotknúť že vzhľadom na značné časové rozpätie od začiatku výstavby do plánovaného ukončenia, bude potrebné prezentované výpočty priebežne aktualizovať a rovnako prispôsobiť aj postupnosť' úprav el. siete podľa skutočného postupu výstavby nových RD a podľa meraniami zisteného reálneho nárastu maximálneho súdobého príkonu obce.

## zásobovanie teplom

Súčasný stav

Zodpovedá  popisovanému stavu  v textovej  časti schváleného ÚPN -Z Ptičie z roku 2000.

- Návrh riešenia

Súčasný stav v zásobovaní teplom navrhujeme ponechať. Predpokladáme celkovú zmenu štruktúry používaných palív v prospech ušľachtilých palív. Väčšina Celkovú spotrebu  tepla pre ÚK a prípravu TÚV do roku 2025 stanovujeme pre vonkajšiu tepelnú oblasť   – 18 0 C s tepelným príkonom 9,045 kW (t)/ b.j. u BD a 10,7 kW (t)/ b.j. u RD. Pre vybavenosť budeme uvažovať s potrebou 20 % z potrieb  pre byty všeobecne.

Bilancia potreby tepla :

- Obec Ptičie spolu RD - 191 (b. j.)

Pre 191  b.j. do roku 2025 v  RD, tepelný príkon bude:

QB RD          =     191 x 10,7                     =  2 044  kW73t)

QVYB           =   2 044 x 0,2                      =     408  kW (t)

QSPOLU        =                                           =  2 452  kW (t)

Ročná potreba tepla :

- Bytový fond          -              3,6  x   2 044  x  2 000  =    14,72 TJ/rok

- Vybavenosť sídla -              3,6  x      408  x  1 600  =      2,35 TJ/rok

- Spolu   QROK         -                                                    =    17,07 TJ/rok

Výstavba prípadných nových kotolní, resp. rekonštrukcia jestvujúcich kotolní je v časovom súlade s termínmi realizácie príslušných objektov, resp. nábeh na využívanie plnej kapacity kotolne je odvislé od ukončenia príslušného objektu.

## Zásobovanie plynom

Súčasný stav

Zodpovedá  popisovanému stavu  v textovej  časti schváleného ÚPN -Z Ptičie z roku 2000.

Návrh riešenia

-nakoľko sa uvažuje s  nárastom nehnuteľností oproti návrhu  ÚPN -Z Ptičie z roku 2000, STL sieť v obci upraviť v zmysle požiadaviek plošne  novo usporiadaných RD , ktoré  sú znázornené v grafickej časti;

-V novo usporiadaných častiach RD vybudovať STL rozvod plynu v nadväznosti na jestvujúci rozvod s domovými prípojkami a regulátormi plynu STL/NTL. Pri riešení dodržať ustanovenia STN 386413, 386415, 386441, 42, 43 ; STN 733050, 73 a STN 73 6005. Dodržať ochranné pásma v zmysle Zákona 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005.

- Stanovenie potreby plynu  v RD:

- Obec Ptičie spolu RD - 191 ( b.j.)

| Hod. a ročná potreba plynu | Nm3/hod | tis. m3/rok |
| --- | --- | --- |

| Príprava jedál – varenie | 0,15 x 191 x 0,9 = 25,8 | 150x191x0,9 = 25,8 |
| --- | --- | --- |
| Príprava TÚV | 0,20 x 191 x 0,9 = 34,4 | 400x191x0,9 = 68,8 |
| Vykurovanie rodinných (RD) | 1,15 x 191 x 0,9 = 197,7 | 3850x191x0,9 = 661,8 |
| Spolu: | 1,50 x 191 x 0,9 = 257,9 | 4400x191x0,9 = 756,4 |

Stanovenie potreby plynu  v OV

Potreba ZP pre vykurovanie	 …	15,0 m3/hod

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Celková hodinová potreba ZP:	             15,0 m3/hod

| Spolu RD + OV: | 272,9 | 833, |
| --- | --- | --- |

## Spoje a telekomunikačné zariadenia

Súčasný stav

Zodpovedá  popisovanému stavu  v textovej  časti schváleného ÚPN -Z Ptičie z roku 2000. Pre  účely napojenia ďalších abonentov súčasná konfigurácia sietí je vyhovujúca.

Návrh riešenia

V rámci novej výstavby sa telekomunikačné rozvody prevedú úložnými kábelmi s vazelínovou zábranou proti vlhkosti typu TCEPKPFLE s priemerom žíl plynúcich z útlmového plánu.

Trasy navrhnúť s ohľadom na ostatné inžinierske siete v zmysle platnej priestorovej normy

Telefónnu sieť  v novonavrhovaných lokalitách  sústrediť do jedného sústreďovacieho bodu s umiestnením na pozemku cca 4 m2  s prístupom z verejnej komunikácie.

Bytové stanice sú dimenzované na navrhnutú telefonizáciu, t.j. 1-1,5 párov na byt + zariadenia OV a pri nebytových staniciach podľa požiadaviek zákazníkov 2 až 3 násobok dopytu v čase prípravy výstavby telefónnej siete.

Obec Ptičie spolu RD - 191 ( b.j.)

Bilancia potreby HTS - potreba prípojok v sídle k roku 2025 :

Pre 191 bytových  jednotiek    		 	 191 HTS

vybavenosť 30 % z bytového fondu	 	   57 HTS

urbanistická rezerva 			    	     4 HTS

C e l k o m			                	  252 HTS

dobudovať jestvujúcu miestnu sieť na uvažovanú kapacitu HTS s 10 % káblovou rezervou;

presmerovať časť vonkajšieho telefónneho rozvodu a prispôsobiť podľa požiadaviek novonavrhovanej bytovej výstavby;

postupná rekonštrukcia a kabelizácia jestvujúcej telefónnej siete, uložené v zemi;

pri kabelizácii telefónneho rozvodu súbežne ukladať vodiče pre rozvod káblovej televízie.

dobudovať v obci sieť VTA.

## Ochranné a bezpečnostné pásma

Zákon 656/2004 Z.z. § 36 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje:

Na ochranu zariadení elektrizačnej sústavy sa zriaďujú ochranné pásma. Ochranné pásmo je priestor v bezprostrednej blízkosti zariadenia elektrizačnej sústavy, ktorý je určený na zabezpečenie spoľahlivej a plynulej prevádzky a na zabezpečenie ochrany života a zdravia osôb a majetku. Ochranné pásmo vonkajšieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča. Táto vzdialenosť je pri napätí:

a) od 1 kV do 35 kV vrátane

1.pre vodiče bez izolácie 10 m; v súvislých lesných priesekoch 7 m,

2.pre vodiče so základnou izoláciou 4 m; v súvislých lesných priesekoch 2 m,

3. pre zavesené káblové vedenie 1 m,

Ochranné pásmo vonkajšieho podzemného elektrického vedenia je vymedzené zvislými rovinami po oboch stranách krajných káblov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kábla. Táto vzdialenosť je

a) 1 m pri napätí do 110 kV vrátane vedenia riadiacej regulačnej a zabezpečovacej techniky, 
 Podrobná špecifikácia  činností zakázaných v ochrannom pásme vonkajšieho nadzemného (podzemného ) elektrického vedenia a nad ( pod ) týmto elektrickým vedením - viď  § 36 uvedeného zákona. Výnimky z ochranných pásiem môže v odôvodnených prípadoch povoliť stavebný úrad na základe stanoviska prevádzkovateľa prenosovej sústavy alebo distribučnej sústavy. 
ochranné pásmo zaveseného káblového vedenia s napätím od 1 kV do 110 kV vrátane je 2m od krajného vodiča na každú stranu.

V ochrannom pásme vonkajšieho elektrického vedenia a pod vedením je zakázané zriaďovať stavby a konštrukcie, pestovať porasty s výškou presahujúcou 3 m. Vo vzdialenosti presahujúcej 5 m od krajného vodiča vzdušného vedenia je možné porasty pestovať do takej výšky, aby sa pri páde nemohli dotknúť vodiča elektrického vedenia, uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky, vykonávať iné činnosti, pri ktorých by mohla byť ohrozená bezpečnosť osôb a majetku, prípadne pri ktorých by sa mohlo poškodiť elektrické vedenie alebo ohroziť bezpečnosť a spoľahlivosť prevádzky.

Zákon 656/2004 Z.z. § 56 ,o energetike a o zmene niektorých zákonov  s účinnosťou od 1.1.2005 stanovuje ochranné pásma a bezpečnostné pásma. Ochranné pásma sa zriaďujú na ochranu plynárenských zariadení a priamych plynovodov.

Ochranné pásmo na účely tohto zákona je priestor v bezprostrednej blízkosti priameho plynovodu alebo plynárenského zariadenia vymedzený vodorovnou  vzdialenosťou od osi priameho plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia meraný kolmo na os plynovodu alebo na hranu pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je

a)   4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm,

e)  1m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prev. tlakom nižším ako 0, 4 MPa,

f)     8 m pre technologické objekty.

Technologické objekty na účely zákona sú regulačné stanice, filtračné stanice, armatúrne uzly, zariadenia protikoróznej ochrany a telekomunikačné zariadenia.

- Bezpečnostné pásma

- Bezpečnostné pásmo je určené na zabránenie porúch alebo havárií na plynárenských zariadeniach alebo na zmiernenie ich dopadov a na ochranu života, zdravia a majetku osôb.

- Bezpečnostným pásmom na účely tohto zákona sa rozumie priestor vymedzený vodorovnou vzdialenosťou od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia meraný kolmo na os alebo na pôdorys. Vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu plynárenského zariadenia je

a) 300 m pri plynovodoch s tlakom nad 4 MPa s menovitou svetlosťou nad 500 mm,

- Pri plynovodoch s tlakom nižším ako 0, 4 MPa, ak sa nimi rozvádza plyn v súvislej zástavbe, bezpečnostné pásma určí v súlade s technickými požiadavkami prevádzkovateľ distribučnej siete.

- OCHRANA KULTÚRNEHO DEDIČSTVA

V riešenom území sa nenachádzajú žiadne evidované národné kultúrne pamiatky, ich areály a ochranné pásma. Pri realizácii zámerov je potrebné rešpektovať ochranu archeologických nálezísk na územiach s ich predpokladaným výskytom (historické jadro obce, poloha Konopiansky- depot keltských mincí, v záreze cesty vedúcej ku mlynu – kamenná industria zo staršej doby kamennej, Čierna hora – na kopci zistené valové opevnenie).

- OCHRANA PRÍRODY A EKOSTABILIZAČNÉ OPATRENIA

Riešené územie sa vyznačuje veľmi vysokou ekologickou stabilitou, malou antropickou záťažou a krajinnými prvkami s prirodzenou a prírode blízkou vegetáciou s veľkou biodiverzitou. Z hľadiska ekologickej významnosti má vysoké zastúpenie ekostabilizačných prvkov, biokoridorov s rozptýlenými malými biocentrami bez ochrany vodných zdrojov. Z hľadiska územného systému ekologickej stability (ÚSES) predstavuje riešené územie ostatné potenciálne ekostabilizačné plochy tvorené lesom mimo biocentier s návrhom zvýšiť podiel ekologicky kvalitných plôch na územiach s veľmi nízkym koeficientom ekologickej stability. Obsah základných tvarov reliéfu ako aj početnosť javov na nich sa viažucich, stúpa so zvyšujúcou sa celkovou členitosťou reliéfu. Členitejší reliéf poskytuje náhle otvorené výhľady vyvýšených bodov a priehľady, ale aj vizuálne bariéry. Výškové rozpätie modelového územia je od 215 m. n. m. do 530 m. n. m..

Na zabezpečenie ekologickej stability a udržania biodiverzity v záujmovom území je preto potrebné  rešpektovať pri realizácii navrhovaných činností najmä tieto skutočnosti:

  - Centrálna zóna občianskeho vybavenia (9)

Lokalizácia areálu: Komplex trvale trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie nachádzajúci sa severovýchodne od areálu miestneho hospodárskeho dvora, v blízkosti hranice s katastrálnym územím Ptičie.

Výskyt biotopov európskeho a národného významu:

Nelesné biotopy

Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky – biotop národného významu

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny  – biotop národného významu

Stav biotopov: Lokalita dotknutá zámerom výstavby mestečka predstavuje vo svojej južnej časti pasienkové spoločenstvá (biotop národného významu Lk3b), ktoré sú aj v súčasnosti využívané na občasné preháňanie a prepásanie hovädzieho dobytka. V severnej časti, až po potok Banka, už pasienky strácajú  prirodzený, resp. poloprirodzený charakter. V tejto časti územia dotknutého zámerom výstavby mestečka sú pasienky po starších rekultiváciách, s pozmeneným druhovým zložením. V okolí potoka Banka sú TTP porastené drevinovou a krovitou vegetáciou a miestami nadobúdajú charakter lesného porastu. Ide o priestor ekologicky štandardný.

Vhodnosť na požadovanú činnosť z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny: Navrhovaná lokalita sa nejaví ako vhodná na vybudovanie mestečka z hľadiska vizuálnej kvality krajiny. Výstavba bude predstavovať výrazný zásah do už aj tak v súčasnosti pozmenených pasienkových spoločenstiev. Výstavbou mestečka bude ohrozená biologická hodnota plôch TTP, ktoré sú v súčasnosti porastené náletovými drevinami a krovinami. Tieto porasty sú zachované v dobrom stave, ich biologická hodnota je vysoká. Pri výstavbe mestečka v lokalite pri potoku Banka by bolo vhodné z hľadiska záujmov ochrany prírody a krajiny tento vodný tok zachovať. Potok Banka je viac-menej sezónnym vodným tokom, v letných mesiacoch niekedy dochádza k jeho vysýchaniu. Tento potok sčasti slúži k napájaniu vodnej nádrže Chlmec. Rozsiahle lúčne a pasienkové porasty tvoria zároveň aj potravinovú základňu pre rôzne druhy avifauny (celé záujmové územie je súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Vihorlat). Územie má veľmi vysokú hodnotu estetickej kvality krajinnej štruktúry a veľmi vysokú vizuálnu exponovanosť krajinného priestoru, ktorý ponúka najvýznamnejšie scenérie mezopriestoru krajiny. Z týchto dôvodov je potrebné zabezpečiť komplexnú priestorovú ochranu v danej časti riešeného územia a je tiež nutná kontrola plánovaných zásahov z hľadiska lokalizácie percepčne negatívnych prvkov. Obmedzenie z hľadiska zachovania estetickej kvality krajinnej štruktúry sa týka objektov aj prvkov areálového charakteru.

  - Zóna zábavných parkov  (9)

Lokalizácia areálu: Komplex trvale trávnych porastov a nelesnej drevinovej vegetácie nachádzajúci sa východne, južne a juhovýchodne od areálu plánovanej výstavby mestečka. Tri tematické zábavné parky sú usporiadané lúčovito okolo areálu mestečka, od rozhrania hranice k. ú. Ptičie s katastrálnym územím Chlmec, až k lokalite Sniščaková v k. ú. Chlmec nad areálom miestneho hospodárskeho dvora.

Výskyt biotopov európskeho a národného významu:

Nelesné biotopy

Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky – biotop národného významu

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny  – biotop národného významu

Lesné biotopy

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) – biotop európskeho významu

Stav biotopov: Prvý navrhovaný areál plánovanej výstavby tematického zábavného parku sa nachádza na rozhraní k. ú. Ptičie a Chlmec, východne od areálu plánovanej výstavby mestečka. Táto lokalita z väčšej časti predstavuje pozmenené pasienkové spoločenstvá, v súčasnosti je porastená drevinami a krovinami, miestami nadobúda už viac-menej charakter lesa. Len vo svojej južnej časti, v k. ú. Chlmec, plocha prvého zábavného parku sčasti zasahuje do pasienkových spoločenstiev, ktoré predstavujú biotop národného významu Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky. Tieto pasienky sú aj v súčasnosti využívané na preháňanie a prepásanie hovädzieho dobytka. V tejto časti do plochy navrhovaného zábavného parku malou výmerou zasahuje na lesnom pôdnom fonde aj biotop európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Táto lokalita predstavuje sčasti priestor ekologicky štandardný a sčasti priestor ekologicky hodnotný. Druhý navrhovaný areál plánovanej výstavby tematického zábavného parku sa nachádza v k. ú. Chlmec, južne od areálu plánovanej výstavby mestečka. Táto lokalita z väčšej časti predstavuje pasienkové spoločenstva (biotop národného významu Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky). Tieto pasienky sú aj v súčasnosti využívané na preháňanie a prepásanie hovädzieho dobytka. Menšiu časť tohto areálu predstavujú pozmenené pasienkové spoločenstvá, v súčasnosti porastené drevinami a krovinami. Táto lokalita predstavuje z veľkej časti priestor ekologicky štandardný, len veľmi malou častou predstavuje priestor ekologicky hodnotný. Tretí navrhovaný areál plánovanej výstavby tematického zábavného parku sa nachádza v k. ú. Chlmec, juhozápadne od areálu plánovanej výstavby mestečka, na lokalite Sniščaková. Z väčšej časti táto lokalita predstavuje pozmenené pasienkové spoločenstvá, v súčasnosti je porastená drevinami a krovinami, miestami nadobúda už viac-menej charakter lesa. Zväčšili sa plochy s náletovými drevinami, krovinové porasty sú zachované v dobrom stave, ich biologická hodnota je vysoká. Len vo svojej južnej časti, smerom k plánovanému jazdeckému areálu, zasahuje do poloprirodzených pasienkových spoločenstiev, ktoré predstavujú biotop národného významu Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky. Tieto pasienky sú aj v súčasnosti využívané na preháňanie a prepásanie hovädzieho dobytka. Ide o priestor ekologicky štandardný.

Územie má veľmi vysokú hodnotu estetickej kvality krajinnej štruktúry a veľmi vysokú vizuálnu exponovanosť krajinného priestoru s koncovými polohami vizuálneho prepojenia, ktorý ponúka najvýznamnejšie scenérie mezopriestoru krajiny vzhľadom na to že ide o priestor polootvorený až otvorený z hľadiska prítomnosti vizuálnych bariér súčasnej krajinnej štruktúry. Z týchto dôvodov je potrebné zabezpečiť komplexnú priestorovú ochranu v danej časti riešeného územia a je tiež nutná kontrola a obmedzenie plánovaných zásahov z hľadiska lokalizácie percepčne negatívnych prvkov. Obmedzenie z hľadiska zachovania estetickej kvality krajinnej štruktúry sa týka objektov aj prvkov areálového charakteru. Doporučuje sa komplexná ochrana nosných prvkov estetickej kvality súčasnej  krajinnej štruktúry (lúčne a pasienkové porasty, lesné porasty a nelesná drevinová vegetácia) s výraznou limitáciou a obmedzením spoločenských činností a s prísnou kontrolou plánovaných činností z hľadiska ich estetickej kvality a umiestnenia v krajine.

  - Zóna golfového ihriska (8)

Lokalizácia areálu: Komplex pasienkových spoločenstiev v k. ú. Ptičie tiahnuci sa od juhovýchodu na juhozápad, až ku katastrálnemu územiu Chlmec. Väčšia časť plánovaného golfového areálu sa nachádza v k. ú. Ptičie. Len okrajovo táto plánovaná činnosť je situovaná aj do k. ú. Chlmec.

Výskyt biotopov európskeho a národného významu:

Nelesné biotopy

Lk1   Nížinné a podhorské kosné lúky – biotop európskeho významu (6510)

Lk3b Mezofilné pasienky a spásané lúky – biotop národného významu

Kr7 Trnkové a lieskové kroviny  – biotop národného významu

Stav biotopov: V k. ú. Ptičie tento golfový areál vo svojej východnej časti zaberá plochy pasienkových spoločenstiev, ktoré sa nachádzajú juhovýchodne nad areálom miestneho poľnohospodárskeho družstva. Ide o extenzívne až polointenzívne využívané pasienky (biotop národného významu Lk3b), ktoré sú v súčasnosti občasne prepásané hovädzím dobytkom. Smerom na juh až juhozápad komplex týchto pasienkov postupne mení charakter. Pasienky sú rozdelené medzami, v častiach smerom k lesnému pôdnemu fondu zarastajú náletom drevín a krov. V týchto častiach územia dotknutého zámerom vybudovať golfové ihrisko už TTP nadobúdajú miestami charakter lesa. V juhozápadnej časti, na rozhraní katastrálneho územia Ptičie a Chlmec, ako aj v k. ú. Chlmec, majú pasienky taktiež pozmenený charakter. Ide o pasienky po starších rekultiváciach a prísevoch. Nelesné biotopy sú v súčasnosti v celom dotknutom území čiastočne pozmenené v dôsledku zmeny pôvodného hospodárenia v posledných rokoch (úbytok hospodárskych zvierat, obmedzená kosba trávnych porastov). Zväčšili sa plochy s náletovými drevinami, krovinové porasty sú zachované v dobrom stave, ich biologická hodnota je vysoká. Výskyt nelesnej drevinovej vegetácie, ktorá viac-menej lúčovito pretína TTP, je viazaný hlavne na  terénne zníženiny, medze, pozdĺž bezmenných ľavostranných prítokov potoka Ptavka (k. ú. Ptičie). Ide o priestor ekologicky štandardný.

Lokalita je podmienečne  vhodná na vybudovanie golfového areálu. Rozsiahle lúčne a pasienkové porasty, spolu s nelesnou drevinovou vegetáciou, tvoria významnú potravinovú základňu pre rôzne druhy avifauny (celé záujmové územie je súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Vihorlat). Z hľadiska estetickej kvality súčasnej krajinnej štruktúry je pre danú časť záujmového územia doporučená komplexná priestorová ochrana mezopriestoru krajiny. Stredná vizuálna exponovanosť ponúka významné krajinné scenérie. Z uvedených dôvodov je nutná ochrana nosných prvkov estetickej kvality súčasnej krajinnej štruktúry, ktorú tvoria pasienky spolu s nelesnou drevinovou vegetáciou a sprievodná vegetácia sezónnych vodných tokov.

  - Zóna termálnych kúpeľov (10)

Lokalizácia areálu: Komplex TTP juhovýchodne od intravilánu obce Ptičie, na rozhraní k. ú. Ptičie a VO Valaškovce, ako aj lesné pozemky nachádzajúce sa juhovýchodne od intravilánu obce Ptičie, v rámci VO Valaškovce.

Výskyt biotopov európskeho a národného významu:

Lesné biotopy

Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130) – biotop európskeho významu

Stav biotopov: V k. ú. Ptičie sa na časti územia na ktorom sa zamýšľa s vybudovaním kúpeľného areálu nachádzajú pasienky so zmeneným druhovým zložením. Nemajú prírodný, ani poloprírodný charakter. Táto lokalita z väčšej časti predstavuje pozmenené pasienkové spoločenstvá, v súčasnosti je porastená drevinami a krovinami, miestami nadobúda už viac-menej charakter lesa. Tieto plochy s náletovými drevinami, ako aj krovinové porasty, sú zachované, v dobrom stave, ich biologická hodnota je vysoká. Ďalšia časť kúpeľného areálu sa rozprestiera v areáli VO Valaškovce. Táto lokalita predstavuje lesný biotop európskeho významu Ls5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy (9130). Hlavnou drevinou v porastoch je buk lesný (Fagus sylvatica). Z ostatných drevín má svoje zastúpenie v porastoch aj hrab obyčajný (Carpinus betulus), len pomiestne sa v porastoch vyskytuje aj javor mliečny (Acer platanoides) alebo dub zimný (Quercus petraea). V krovinovej etáži sa vyskytuje najmä lieska obyčajná (Corylus avellana) a zob vtáčí (Ligustrum vulgare). V nižších častiach lesných porastov, kde lesné porasty zbiehajú k poľnohospodárskej krajine sa v zastúpení drevín objavuje vo vyššom zastúpení aj breza previsnutá (Betula pendula) a miestami aj borovica obyčajná (Pinus sylvestris). Ide o priestor ekologicky hodnotný.

Porasty v tomto území sú zachované v dobrom stave, ich biologická hodnota je vysoká. Lúčne a pasienkové porasty tvoria zároveň aj potravinovú základňu pre rôzne druhy avifauny (celé záujmové územie  je  súčasťou navrhovaného chráneného vtáčieho územia (CHVÚ) Vihorlat). Vizuálna exponovanosť krajinného priestoru je vysoká a estetická kvalita krajinnej štruktúry veľmi vysoká vzhľadom na to, že les a jeho zvyšky (remízy a ostatná nelesná stromová a krovinová vegetácia) sú významnými prvkami ekologickej rovnováhy a stability krajiny. Sú článkom autoregulačného systému krajiny s vysokým potenciálom. V danej časti ide o najvýznamnejšie scenérie mezopriestoru krajiny s potrebou komplexnej priestorovej ochrany.

- OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Pre zvýšenie kvality životného prostredia a elimináciu environmentálnych problémov, ktoré môžu byť spôsobené prevádzkou zariadení zábavného parku, budú v riešenom území:

- likvidované divoké skládky komunálneho odpadu a realizovaný komplexný separovaný zber

odpadov v súlade s POH Prešovského kraja a okresu Humenné

- plochy parkovísk spevnené vegetačnými tvárnicami

- v zariadeniach s vysokými nárokmi na úžitkovú vodu využívané technológie na recykláciu

vody

- v miestach väčších odberov budú ako zdroje tepla realizované kotolne na biomasu,

prípadne na iný obnoviteľný zdroj energie

- realizované protipovodňové opatrenia na protipovodňovú ochranu tokov pred prietokom

Q100 ročných veľkých vôd  spevnením brehov

Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

ZMENY A DOPLNKY č.1.  ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY OBCE PTIČIE

TEXTOVÁ ČASŤ

- VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV

NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

október 2009

Obstarávateľ				:	Obec Ptičie

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:

- urbanizmus			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

- doprava			:	Ing. Milan Kolesár

- vodné hospodárstvo		:	Ing. Vladimír Molčan

- energetika, telekomunikácie	:	Ing. Juraj Jochmann

- vyhodnotenie dôsledkov

stavebných zámerov

a iných návrhov

na  poľnohospodárskej pôde	:	Zuzka Krátka

A, VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A  INÝCH NÁVRHOV NA   	POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE

## Podrobná špecifikácia jednotlivých lokalít je v tabuľkovej časti, kde je uvedené poradové číslo lokality, navrhované funkčné využitie, navrhovaná výmera lokality, skupina BPEJ, druh pozemku (poľnohosp. resp. nepoľnohospodárska pôda).

V katastrálnom území riešenej obce sa nenachádzajú chránené pôdy 1 – 4 kvalitatívnej skupiny BPEJ

## Tabuľka č.1

## Vyhodnotenie dôsledkov stavebných zámerov a iných návrhov na poľnohospodárskej pôde v rámci ZaD č.1 ÚPN-Z obce Ptičie

| číslo lokality | katastrálne územie | navrhované funkčné využitie | výmera lokality celkom v ha | výmera poľnohospodárskej pôdy |  |  |  |  | chránená poľn. pôda ha | nepoľnohosp. pôda ha | odvodnenie, závlahy | užívateľ PPF | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | celkom ha |  | z toho |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | skupina BPEJ |  | ha |  |  |  |  |  |
| mimo zastavané územie: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Ptičie | RD | 2,42 | 2,42 | 7 |  | 2,04 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 0,38 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Ptičie | RD+D | 5,1 | 5,1 | 6 |  | 5,1 |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Ptičie | RD+D | 3,38 | 3,38 | 6 |  | 3,38 |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Ptičie | D | 0,06 | 0,06 | 6 |  | 0,06 |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Ptičie | Z | 0,64 | 0,64 | 6 |  | 0,64 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Ptičie | RD+D | 9,28 | 8,66 | 6 |  | 8,66 |  |  | 0,62 |  |  |  |
| 27 | Ptičie | Z | 2,21 | 2,1 | 6 |  | 2,1 |  |  | 0,11 |  |  |  |
| 28 | Ptičie | D | 0,62 | 0,59 | 6 |  | 0,59 |  |  | 0,03 |  |  |  |
| 29 | Ptičie | Š | 0,33 | 0,33 | 6 |  | 0,33 |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Ptičie | OV | 0,24 | 0,24 | 6 |  | 0,24 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Ptičie | Š | 10,05 | 10,05 | 6 |  | 9,07 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 8 |  | 0,98 |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Ptičie | OV | 1,6 | 1,6 | 6 |  | 1,6 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Ptičie | OV | 4,86 | 4,86 | 6 |  | 4,86 |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Ptičie | Š | 56,81 |  | 6 |  |  |  |  | 56,81 |  |  |  |
| 35 | Ptičie | OV | 0,32 | 0,32 | 8 |  | 0,32 |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Ptičie | OV | 6,36 | 6,36 | 8 |  | 6,36 |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Ptičie | OV | 7,13 | 7,13 | 8 |  | 7,13 |  |  |  |  |  |  |
| spolu 111,41 53,84 53,84 57,57 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| v zastavanom území: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22a | Ptičie | RD | 0,11 | 0,11 | 6 |  | 0,11 |  |  |  |  |  |  |
| 23a | Ptičie | D | 0,05 | 0,05 | 6 |  | 0,05 |  |  |  |  |  |  |
| 24a | Ptičie | Z | 0,56 | 0,56 | 6 |  | 0,56 |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Ptičie | Z | 0,09 | 0,09 | 6 |  | 0,09 |  |  |  |  |  |  |
| spolu 0,81 0,81 0,81 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Rekapitulácia výmery poľnohospodárskej pôdy zaberanej na rozvoj obce podľa návrhu ÚPN, ZaD je uvedená v nasledujúcej tabuľke:

| rekapitulácia | mimo zastavaného územia (ha) | v zastavanom území (ha) | spolu (ha) |
| --- | --- | --- | --- |
| Výmera navrhovaných lokalít celkom | 111,41 | 0,81 | 112,22 |
| z toho: poľnohospodárska pôda | 53,84 | 0,81 | 54,65 |
| chránená poľnohospod. pôda | - | - | - |
| Iné plochy, nepoľnohospod. pôda | 57,57 | - | 57,57 |

Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

ZMENY A DOPLNKY č.1.  ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY OBCE PTIČIE

TEXTOVÁ ČASŤ

NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI

október 2009

Obstarávateľ				:	Obec Ptičie

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:

- urbanizmus			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

- doprava			:	Ing. Milan Kolesár

- vodné hospodárstvo		:	Ing. Vladimír Molčan

- energetika, telekomunikácie	:	Ing. Juraj Jochmann

- vyhodnotenie dôsledkov

stavebných zámerov

a iných návrhov

na  poľnohospodárskej pôde	:	Zuzka Krátka

NÁVRH REGULATÍVOV FUNKČNÉHO A PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA ÚZEMIA

Pri riadení funkčného využitia, priestorového usporiadania a rozvoja obce dodržať tieto záväzné regulatívy:

1. Usporiadanie územia a životné prostredie

1.1.    obec rozvíjať v súlade so schválenou nadradenou územnoplánovacou

dokumentáciou, zábavný park Vtáčie územie v súlade so schválenou urbanistickou štúdiou

1.2.    obec rozvíjať vo všetkých jej miestnych častiach vo väzbe na okolité osídlenie

1.3.    prednostne sa zamerať na zastavanie prelúk a nadmerných záhrad

1.4.    vybudovať kanalizáciu vrátane napojenia na čistiareň odpadových vôd

1.5.    vypustiť zo zastavaného územia obce parcelu č. 647, ktorá je súčasťou národnej

Prírodnej rezervácie Humenská

2.  Budovy pre bývanie a občiansku vybavenosť

- Všeobecné regulatívy

2.1.	výstavbu nových rodinných domov uskutočňovať na plochách pre tento cieľ

určených územných plánom, a  to  vo  voľných  prelukách, alebo v súboroch

rodinných domov, na území zábavného parku Vtáčie údolie uskutočňovať

výstavbu objektov občianskeho vybavenia na plochách pre tento

cieľ určených urbanistickou štúdiou

2.2.	výstavba   rodinných  domov,  okrem  všeobecných  technických  podmienok

Výstavby vyplývajúcich z platnej legislatívy, bude spĺňať tieto regulatívy

2.2.1.	rodinné domy môžu byť samostojace, alebo dvojdomy

2.2.2.	počet podlaží, maximálne dve nadzemné podlažia (neplatí pre miestnu časť

Podskalka)

2.2.3.	garáž, ako súčasť domu, alebo na jeho pozemku, na pozemku zabezpečiť

najmenej jedno parkovacie miesto

2.2.4.	všetky budovy musia mať šikmú strechu so sklonom 30 – 50  stupňov

2.2.5.	pri  vytyčovaní  stavieb   dodržať  v  uliciach  jednotlivé  stavebné čiary

vyznačené vo výkrese komplexného urbanistického návrhu vo vzdialenosti

6m od okraja komunikácie

2.3. 	na  pozemkoch  rodinných  domov je  povolený  chov  hospodárskych  zvierat

v množstve zodpovedajúcom vlastnej potrebe obyvateľov domu

2.4.	na  pozemkoch  rodinných  domov je možné vykonávať podnikateľské činnosti

(obchod, služby, drobné remeslá) bez negatívnych vplyvov na životné prostredie

(neplatí pre miestnu časť Podskalka)

- Špecifické regulatívy pre miestnu časť Podskalka

2.5.	vybudovať jednotné oplotenie pozemkov rodinných domov v úsekoch pohľadove

exponovaných od obslužnej komunikácie a od cesty III/55813

2.6.	nepripustiť výstavbu hospodárskych budov ako samostojacích sólo objektov

2.7.	počet  podlaží  zástavby  rodinnými  domami  je  maximálne  jedno  nadzemné

podlažie a podkrovie

2.8.	pri výstavbe stromovej zelene použiť len pôvodné druhy drevín

2.9.	počas výstavby  budov a technických diel ako aj užívania územia

nepoškodzovať existujúcu sprievodnú zeleň vodných tokov

2.10.	vylúčiť akékoľvek zásahy do existujúceho toku pretekajúceho lokalitou

Podskalka, ktorý je hydrickým biokoridorom

2.11.	parcelu 662/20 (podľa nového parcelačného plánu) ponechať v pôvodnej kultúre

pre zabezpečenie ochrany hydrického biokoridoru

3. Priestorové usporiadanie

3.1.	v záujme dodržania merítka a charakteru zástavby obce nepripustiť výstavbu

budov s nadmerným stavebným objemom s viac ako dvomi nadzemnými

podlažiami a využitím podkrovia, na území zábavného parku sa riadiť podrobne spracovanou PD

3.2. 	postupne zveľaďovať verejnú zeleň v centrálnej časti obce ako obecný verejný

park

4. Komunikácie

  - vybudovať obslužné komunikácie pre sprístupnenie navrhovanej zástavby rodinnými domami

  - vybudovať jednostranný peší chodník pozdĺž cesty III/55814 od MŠ po otočku autobusov

  - parkovanie a garážovanie áut pre novobudované stavby stavebník zabezpečí na vlastnom pozemku, garážovanie pokiaľ možno v hlavnom objekte

  - rešpektovať trasu cesty III/55913, kategórie C 7,5/60 s obojstranným cestným ochranným pásmo šírky 20m,

- podmienkou pre realizáciu zámeru vybudovania zábavného parku „Vtáčie údolie“, je potrebná prestavba cesty III/55913, výstavba preložky cesty III/55813 v kategórii C 11,5/70 a pásu pešieho a cyklistického chodníka k areálu „Vtáčie údolie“,

- na preložke cesty III/55913, pri navrhovanom objekte s obchodnou funkciou zrealizovať obojstrannú zastávku SAD so samostatným zastávkovým pruhom a peším prepojením zastávok s existujúcou zástavbou časti podskalka,

- rešpektovať trasu cesty III/55814 a postupne ju prestavať na kategóriu MO 7,5/40,

- dopravnú obsluhu územia s novou výstavbou lokalít rodinnej zástavby zrealizovať obslužnými komunikáciami funkčnej triedy C2, C3, kategórie MO 7,5/40, s celkovou šírkou uličného priestoru 10 – 12,0m,

- v križovatkách komunikácií je potrebné voliť oplotenie pozemkov rodinných domov tak, aby boli zabezpečené dĺžky rozhľadových polí v zmysle STN 73 6110,

- na úseku statickej dopravy dobudovať potrebné plochy odstavných a parkovacích miest  pri objektoch existujúceho a navrhovaného občianskeho vybavenia

- pri umiestňovaní podnikateľských aktivít do objektov rodinných domov zabezpečovať potrebný počet parkovacích státí na vlastnom pozemku,

5.  Ochrana prírody a krajiny

- Všeobecné regulatívy

5.1.	rešpektovať

5.1.1.	chránenú vodohospodársku oblasť Vihorlat, ktorá zasahuje do južnej časti

katastrálneho územia

5.1.2.	národnú prírodnú rezerváciu Humenský Sokol, ktorá zasahuje do južnej

časti katastrálneho územia

5.1.3.	národnú prírodnú rezerváciu Humenská, ktorá leží v severnej časti

katastrálneho územia

5.2.	vytvárať podmienky pre funkčnosť nadregionálnych, regionálnych a miestnych

biokoridorov a biocentier

- akceptovať biotopy európskeho a národného významu, CHVÚ a prvky ÚSES na všetkých hierarchických úrovniach a záujmové územia ochrany prírody podľa dokumentácie ZaD a navrhovanými aktivitami nenarušiť ich funkciu

- realizácia zámerov výstavby v CHVÚ (plochy bývania v lokalite „Ľachovky, Za Remetou“,  plocha občianskej vybavenosti Rybárska bašta) je podmienená posúdením vplyvov na životné prostredie

- nezasahovať do území s 5.stupňom ochrany prírody

- zachovať pozdĺž tokov plochy pre výsadbu sprievodnej brehovej vegetácie

- Špecifické regulatívy pre miestnu časť Podskalka

5.3.	pre výstavbu v ochrannom pásme NPR Humenský Sokol vyžiadať súhlas orgánov

ochrany prírody pre tieto činnosti:

5.3.1.	terénne úpravy meniace tvary reliéfu

5.3.2.	osádzanie reklamných tabúľ a zariadení na vylepovanie plagátov mimo

miest vyhradených orgánom ochrany prírody

5.3.3.	rozširovanie lôžkových kapacít na rekreačné účely v lokalitách určených

orgánom ochrany prírody

5.3.4.	činnosť meniacu prirodzený stav vodných tokov

5.3.5.	voľné púšťanie domácich zvierat

5.3.6.	pestovanie cudzokrajných druhov rastlín, chov cudzokrajných druhov

živočíchov mimo uzavretých objektov

5.3.7.	používanie chemických látok okrem osobnej potreby a skladovanie

agrochemikálií

5.4.	jednotliví stavebníci sú  povinní  samostatne  si  vyžiadať  od  orgánu  ochrany prírody:

5.4.1.	na celej ploche obytného súboru Podskalka, t.j. na časti nachádzajúcej

sa v ochrannom pásme NPR Humenský Sokol aj mimo nej:

-  záväzný posudok k zmene druhu poľnohospodárskeho pozemku podľa

§ 9 ods. 3 zákona   NR SR  č. 287/94  Z.z.,   ktorý j  e   potrebné   priložiť

k žiadosti o vydanie súhlasu o zmenu druhu poľnohospodárskeho pozemku

§ 3  zákona č. 307/1992 Zb.  o  ochrane   PPF  podanej  na  orgán  ochrany

poľnohospodárskeho pôdneho fondu

-  súhlas  na  oplocovanie  pozemkov  podľa  § 7  ods. a/  zákona  NR SR

č. 287/94 Z.z.

5.4.2.	na časti obytného súboru Podskalka, nachádzajúcej sa v ochrannom pásme

NPR Humenský Sokol:

- súhlas na zmenu vo využití pozemkov podľa § 13 ods. 2 písm. c/ zákona

NR SR č. 287/94 Z.z., ktorý je potrebné priložiť k žiadosti o vydanie súhlasu

na  odňatie  poľnohospodárskej  pôdy  podľa  § 8 zákona č. 307/1992 Zb.

o ochrane PPF podanej na orgán ochrany poľnohospodárskeho pôdneho

fondu

-  súhlas na terénne úpravy, meniace tvary reliéfu podľa  § 13  odst. 2,

písm. e/ zákona NR SR č. 287/94 Z.z.

- súhlas na používanie chemických látok mimo osobnej potreby podľa

§ 14 ods. 2 písm. h/ zákona NR SR č. 287/94 Z.z.

- súhlas na označovanie budov podľa § 14 ods. 2 písm. g/ zákona NR SR

č. 287/94 Z.z.

- súhlas na pestovanie cudzokrajných druhov rastlín, chov cudzokrajných

druhov živočíchov, chov kožušinových zvierat, podľa § 14 ods. 2 písm. f/

zákona NR SR č. 287/94 Z.z.

- a ďalšie aktuálne súhlasy uvedené v § 13 ods. 2 a v § 14 ods. 2 zákona

NR SR č. 287/94 Z.z. o ochrane prírody a krajiny

5.5.	zabezpečiť vypracovanie hladinového režimu potoka Ptava pre územie určené

na výstavbu rodinných domov

Kultúrne pamiatky

- rešpektovať ochranu archeologických nálezísk s ich predpokladaným výskytom v historickom jadre obce, v lokalitách Konopiansky a Čierna hora

Ochrana životného prostredia

- nakladanie s odpadmi v obci a na území zábavného parku riešiť komplexným separovaným zberom

- vylúčiť rozsiahle spevnené plochy s vysokými nárokmi na odvádzanie dažďových vôd, riešiť ich ekologicky vhodným spôsobom

- zabezpečiť pravidelnú údržbu cestných priekop a korýt vodných tokov

- v zariadeniach s vysokými nárokmi na úžitkovú vodu využívať technológie na recykláciu vody

- pri zriaďovaní technických zariadení na výrobu tepla využívať technológie s obnoviteľnými zdrojmi energie

- rešpektovať inundačné územie vodných tokov

- rešpektovať ochranné pásma vodárenských zdrojov – pramene Jasenovská, Zimný kúpeľ, Lúky, Blaciny, Rúbanisko a Pod Chomom

- rešpektovať ochranné pásma zariadení a líniových stavieb inžinierskych stavieb všetkého druhu

Osobitné záujmy v území

- rešpektovať hranice Vojenského obvodu Valaškovce, nenavrhovať žiadne stavby a technické zariadenia na jeho území a v jeho blízkosti

- realizovať stavby tak,  aby spĺňali požiadavky CO a PO

- realizovať protipovodňové opatrenia na vodnom toku Ptavka

5.  ZOZNAM VEREJNOPROSPEŠNÝCH STAVIEB

Ako verejnoprospešné stavby v intraviláne a extraviláne obce vrátane miestnej časti Podskalka sa stanovujú:

- stavby miestnych obslužných komunikácií, peších chodníkov a verejných parkovísk (pri               cintoríne, kostole a poľnohospodárskom dvore) podľa návrhu územného plánu a podľa návrhu ZaD č.1 ÚPN-Z obce Ptičie

- stavby zastávok verejnej autobusovej dopravy

- stavba chodníka od základnej školy do centra obce

- výstavba preložky cesty III. tr. č. 558 13 v časti Podskalka

- zveľadenie verejnej parkovej zelene v centre obce

- prístavba základnej školy

- stavba úpravy toku Ptavky v intraviláne obce

- stavba rozšírenia vodojemu, čerpacej stanice a rozvodnej vodovodnej siete

- rozšírenie vodovodnej siete v zmysle grafickej časti ZaD č. 1 ÚPN-Z obce Ptičie

- stavba hlavnej kanalizačnej stoky CH z Porúbky

- stavba hlavnej kanalizačnej stoky A do Humenného

- stavba hlavnej kanalizačnej stoky P z obce Ptičie po napojenie na stoku CH

- stavba kanalizačnej siete v obci

- rozšírenie kanalizačnej siete v zmysle grafickej časti ZaD č. 1 ÚPN-Z obce Ptičie

- vybudovanie lapačov splavenín na vyústení priekop

- stavby rozvodu plynu a doregulačných staníc súvisiacich s rozvojom zástavby

v obci

- stavby transformovní TR 5 a 6 vrátane vonkajších 22 kV el. siete

- stavby súvisiace s dobudovaním vonkajšej 0,4 kV a 1 kV el. siete

- vybudovať vzdušnú a káblovú prípojku 22 kV vedenia k navrhovaným

- trafostaniciam Obec Ptičie TS7,8 - Obec Ptičie - Podskalka TS4, trafostanice osadiť transformátorom o výkone  do 250, resp. 400  kvA

- vybudovať vonkajšiu sekundárnu sieť káblovým vedením  podľa grafickej časti ZaD č.1 a prepojiť s jestvujúcou NN sieťou v obci

- osadiť vonkajším osvetlením komunikácie v lokalitách navrhovanej výstavby výbojkovými svietidlami upevnenými na výložníkoch a stĺpoch sekundárneho vedenia

- dobudovanie STL a NTL plynovodnej siete v obciach vrátane ochranného pásma

- kabelizácia miestnej telefónnej siete

- stavby súvisiace s rozšírením verejného osvetlenia

- stavby súvisiace s rozšírením telefónnej siete a výstavbou verejných telefónnych    hovorových staníc

Na uskutočnenie verejnoprospešných stavieb možno podľa § 108 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 262/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 199/1995 Z.z., zákona č. 229/1997 Z.z. a nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 286/1996 Z.z. pozemky, stavby a práva k nim vyvlastniť alebo vlastnícke práva k pozemkom a stavbám obmedziť.

Ing. arch. Viktor Malinovský – autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44,

040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk

ZMENY A DOPLNKY č.1.  ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY OBCE PTIČIE

GRAFICKÁ ČASŤ

október 2009

Obstarávateľ				:	Obec Ptičie

Zhotoviteľ				:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Obstarávateľská činnosť		:	Ing. arch. Agnesa Hoppanová

Autorský kolektív			:

- urbanizmus			:	Ing. arch. Viktor Malinovský

Ing. arch. Ľuboslava Vlčková

- doprava			:	Ing. Milan Kolesár

- vodné hospodárstvo		:	Ing. Vladimír Molčan

- energetika, telekomunikácie	:	Ing. Juraj Jochmann

- vyhodnotenie dôsledkov

stavebných zámerov

a iných návrhov

na  poľnohospodárskej pôde	:	Zuzka Krátka

OBSAH:

1. komplexný výkres funkčného využitia katastrálneho územia obce a krajinno-

ekologických opatrení							1:10 000

2. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia

a verejného dopravného vybavenia územia obce				1:2 000

3. výkres verejného technického vybavenia územia obce

– vodné hospodárstvo							1:2 000

4. výkres verejného technického vybavenia územia obce

- energetika									1:2 000

5. vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely

územia obce									1:2000

6. výkres širších vzťahov							1:50 000

7. komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia a

verejného dopravného vybavenia územia  - zábavný park „Vtáčie údolie“	1:10 000

8. výkres verejného technického vybavenia územia – zábavný park „Vtáčie

údolie“									1:10 000

9. vyhodnotenie perspektívneho použitia PP na nepoľnohospodárske účely

a výkres záberu LP územia zábavného parku „Vtáčie údolie“			1:10 000